UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

JOÃO CARLOS KRUG

TELEMETRIA DE BAIXO CUSTO

Canoas, julho de 2007.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

JOÃO CARLOS KRUG

TELEMETRIA DE BAIXO CUSTO

Trabalho de Conclusão de Curso da Universidade Luterana do Brasil para obtenção do título de Graduação em Engenharia Elétrica.

Área de Concentração: Sistemas de Comunicação

Professor Orientador: MS Dalton Vidor

Canoas

2007

Nome: João Carlos Krug

Matrícula: 922110260.2

Trabalho de Conclusão de Curso sobre TELEMETRIA DE BAIXO CUSTO apresentado por João Carlos Krug para a obtenção de grau de Engenheiro Eletricista no Curso de Engenharia Elétrica.

BANCA EXAMINADORA

___________________________

Profa. ME. Miriam N. Cáceres Villamayor

___________________________

Prof. MS Luis Fernando Cocian

___________________________

Orientador: Prof. MS Dalton Vidor

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em: __/__/____

RESUMO

Este trabalho é uma proposta de implementação de um sistema de telemetria sem fio de construção simples, com uma arquitetura básica, portanto de custo reduzido, que possa ser utilizado em pequenos projetos, que normalmente não podem ser contemplados com aplicações de telemetria devido ao alto custo ao utilizá-las. Espera-se apresentar um equipamento funcional e eficiente com uma boa relação custo/benefício.

Palavras chave: Sistemas de comunicação; informação à distância; mercado de telemetria; aquisição de dados; proposta de projeto; arquitetura básica; redução de custos; Unidades de Transmissão e Recepção; sistema otimizado; ruído de radiofreqüência; degradação de sinal; área de cobertura; módulo de RF; analisador de espectro.

ABSTRACT

This paper is a proposal for a wireless telemetry system pronded with simple building, basic architecture. Therefore, it is low-cost and it con be applied to small projects, that do not usually are provided with telemetry due to its expensive costs. We hope to present an efficient and functional equipment with a good cost-benefit relation ship.

Keywords: Systems of Communication; long-distance information; telemetry market; acquisition of data; project proposal; basic architecture; reduction of costs; Units of Transmission and Reception; optimized system; radio frequency noise; degradation of signal; covering area; RF module; specter analyzer.

# 1.    INTRODUÇÃO

É inegável a importância dos modernos sistemas de comunicação para a economia, a cultura e a ciência, entre outras atividades. Isso decorre da enorme quantidade de informações geradas em locais diferentes daqueles onde elas são utilizadas.

Devido à enorme quantidade de equipamentos remotos que se beneficiam de um melhor controle e medição, o potencial do mercado de telemetria a longo prazo é promissor. Porém, somente são potenciais reais as aplicações que trazem ganhos financeiros a curto prazo. A redução de custos de tecnologia que se espera ao longo das próximas décadas deverá viabilizar novos mercados de telemetria gradualmente, e por isso não se espera uma saturação nesse mercado a longo prazo [3].

Até pouco tempo atrás, poucas pessoas podiam ter acesso aos recursos da telemetria. Eram caros e suas tecnologias de comunicação não eram capazes de cobrir regiões mais distantes. Com o custo diminuindo e com a melhora na qualidade dos equipamentos, hoje em dia boa parte da população já pode usufruir as vantagens da telemetria.

As novas tecnologias “invadem“ o mercado e obrigam as empresas, em uma combinação de necessidade e espírito inovador, a apostar nas novas aplicações para usuários carentes de novos serviços, em especial, a telemetria.

Os serviços de telemetria são promissores por possuírem as seguintes características [3]:

- Necessitam de desenvolvimento ou adaptação de equipamentos específicos para cada tipo de aplicação, o que abre campo para fabricantes e projetistas;

- Os serviços de telemetria são voltados ou têm aplicação para pequenos e grandes usuários (os clientes para esse serviço normalmente são empresas);

- As aplicações de telemetria podem reduzir consideravelmente os custos operacionais das empresas, pois são necessários menos funcionários para realizar as mesmas tarefas.

A telemetria tem se tornado uma tecnologia com reconhecido potencial de influenciar profundamente os meios pelos quais as empresas coletam dados, os analisam e tomam decisões.

Apesar do avanço tecnológico e redução do custo dos sistemas de telemetria, há aplicações simples que ainda não podem ser contempladas com as vantagens da telemetria. As atuais soluções de telemetria ainda são inviáveis economicamente em pequenos projetos residenciais, comerciais ou industriais.

Embora ainda esteja no estágio iniciais no Brasil, o mercado de telemetria oferece diversas oportunidades de alta rentabilidade, tanto para seus participantes quanto para empresas que decidirem entrar neste ramo nos próximos anos. Atualmente, o nível de penetração no mercado ainda é incipiente. O mercado encontra-se fragmentado e as barreiras à entrada de novas empresas, de maneira geral, ainda são poucas [3].

Atualmente, o mercado de telemetria brasileira é pequeno se comparado a mercados como o dos Estados Unidos e da China, mas está entre os 12 maiores do mundo. O mercado brasileiro de telemetria é o segundo maior da América Latina.

O mercado mundial de telemetria está assim distribuído (dados de 2002):

1º Estados Unidos

2° China

3º Canadá

4º Japão

5° México

6° França

7° Espanha

8° Israel

9° Alemanha

10° Suíça

11° Itália

12° Brasil

Algumas empresas tanto nacionais quanto internacionais, já compreendendo o valor e o potencial da telemetria brasileira, vêm investindo recursos significativos, buscando estrategicamente uma fatia do mesmo [3].

## Objetivo do Trabalho

O objetivo do trabalho é viabilizar o desenvolvimento de um sistema de telemetria simples e de baixo custo que possa atender setores do mercado que não tem acesso a este tipo de tecnologia. Para tanto, será desenvolvido e apresentado um protótipo de um sistema de transmissão e recepção sem fio, via radiofreqüência. Devido a sua simplicidade e custo, terá diversas aplicações em residências, comércio ou indústria.

Um sistema de telemetria com preço menor atende às necessidades de telemetria sem fio nos casos em que não é viável o seu uso devido ao elevado custo dos equipamentos disponíveis atualmente no mercado [3].

O sistema de transmissão e recepção sem fio deverá ser confiável, eficiente, robusto, durável, imune a interferências eletromagnéticas e, principalmente, de construção simples e acessível economicamente. Dessa forma, poderá ser usado em qualquer situação que se queira enviar alguma informação (grandeza física ou sinal elétrico) a distância, sem a necessidade de fios ou cabos, o que facilita a instalação de equipamentos elétricos. Assim, a tarefa de monitoração, medição ou controle de qualquer equipamento instalado, remotamente poderá ser feita de modo eficiente e confiável, mas a um custo reduzido.

Em resumo, o objetivo principal do trabalho é propor mais uma opção de sistema de telemetria ao que já existe no mercado, com um diferencial na questão “preço“ para aplicações simples, mas que tenha todas as qualidades indispensáveis dos sistemas de telemetria já existentes.

## Motivação

O presente trabalho encontra sua motivação nos seguintes aspectos:

- Os sistemas de telemetria encontrados no mercado são de custo elevado, deixando de atender vários setores;

- Pouca utilização de soluções de telemetria no Brasil;

- Utilização de um sistema de telemetria sem fio que não apresente custo de conexão;

- Capacidade de gerar receitas, pois sistemas de telemetria têm aplicação em diversas áreas;

- Sistemas de telemetria sem fio não alteram a estrutura física existente, nem degradam a qualidade do local onde o equipamento é instalado;

- Divulgar o tema telemetria, já que é desconhecido pela maioria das pessoas;

- Possibilidade de redução de custos operacionais para empresas, pois dispensa a presença de funcionários;

- As aplicações de telemetria trazem mais segurança e comodidade a seus usuários;

- A utilização de um sistema de telemetria em laboratório de automação para fins didáticos.

## Desafio

A possibilidade de construir um sistema de telemetria simples e de baixo custo, mas eficiente e confiável, é algo que desperta o interesse de qualquer pessoa ligada de alguma forma à área, embora não seja um problema muito fácil de ser resolvido. Seria interessante desenvolver um equipamento que pudesse ser usado em inúmeras aplicações, desde as mais triviais do dia-a-dia, até em projetos mais elaborados.

O desafio foi pesquisar técnicas de transmissão e recepção via radiofreqüência, métodos de codificação e decodificação de sistemas e fabricantes de equipamentos e componentes eletrônicos. Tudo isso para desenvolver e avaliar possíveis alternativas de sistemas de telemetria, com o objetivo de escolher o projeto com a melhor viabilidade técnica, condicionado à necessidade de ter um custo baixo. Toda a análise visa confirmar a hipótese do projeto e atingir a meta de um produto atraente na relação custo/benefício, despertando o interesse nos mais variados setores do mercado.

Existem dois pontos no projeto que precisam ter uma avaliação mais criteriosa:

- A distância que o sistema de telemetria proposto pode cobrir, já que está voltado para curtas distâncias (100 m em locais abertos);

- O uso em ambientes industriais (chão de fábrica), no qual o grau de impurezas eletromagnéticas (ruídos) é grande, podendo interferir no desempenho e confiabilidade do sistema.

Em resumo, a principal tarefa está focada em determinar as características ou o comportamento do sistema de telemetria frente às diversas condições de trabalho, com o objetivo de saber em quais delas ele poderá ser utilizado e quais são suas limitações técnicas.

## Estrutura do Trabalho

Este trabalho é uma proposta de pesquisa, analise e avaliação da aplicabilidade de uma técnica sem fio (wireless) como meio de comunicação e suporte a um sistema de telemetria para medição, monitoramento ou controle em diversas áreas (ambientes residenciais, comerciais ou industriais). Assim, para ser melhor apresentado, foi dividido em 6 capítulos, estando assim distribuídos:

- O segundo capítulo traz as definições de telemetria, a sua origem, os usuários e os motivos da sua importância. Ao final do capítulo é apresentada a situação atual do mercado brasileiro de telemetria.

- No terceiro capítulo é feita uma apresentação dos sistemas de telemetria tradicionais, com sua estrutura básica, sistemas de transmissão e recepção e meios de comunicação.

- O quarto capítulo faz uma apresentação sobre as Redes Wireless, com suas características, vantagens, desvantagens, limitações, etc. Também é abordada a tecnologia Bluetooth, que está surgindo como uma nova alternativa de sistema de comunicação.

- O quinto capítulo aborda o Sistema de Telemetria Proposto, apresentando toda a sua estrutura em diagramas de blocos, desde a fase de aquisição até o momento da aplicação dos dados. Também são apresentados a implementação e os resultados da aplicação de telemetria escolhida para demonstração.

- No sexto capítulo é feita a conclusão do trabalho, trazendo uma análise de tudo que foi estudado e desenvolvido. Também são apresentados os próximos passos para o projeto.

# TELEMETRIA

A transmissão remota de dados é, atualmente, um recurso indispensável para muitos setores. A informação tem cada vez mais importância nos modernos sistemas de comunicação, contribuindo na economia, na cultura e na ciência, entre outras atividades. A telemetria está ocupando um papel cada vez mais importante em nossas vidas, e muitas vezes a usamos sem dar conta disso [3] [16].

A telemetria justifica-se porque as informações coletadas podem ser utilizadas em locais diferentes de onde elas foram obtidas [3].

## Conceito

Telemetria é a ciência que coleta valores referentes a uma grandeza física, transmitindo os mesmos através de sinais, normalmente elétricos, para uma área geográfica, via rede fixa ou sem fio. Baseia-se na transmissão de dados de um local para outro, normalmente distantes, com o objetivo de medir, monitorar ou controlar equipamentos instalados remotamente. As informações são enviadas a uma estação receptora responsável pelo tratamento e armazenamento dos valores. Assim, a telemetria permite que as informações enviadas por um meio de comunicação possam ser utilizadas em um lugar seguro (ou conveniente), distante do ponto de transmissão [3] [16].

A telemetria pode utilizar vários meios de comunicação: rede fixa ou sem fio (via radiofreqüência). A transmissão por rede fixa utiliza as linhas tradicionais de uma operadora de telefonia, necessitando, portanto, de um meio físico para tal: fios condutores. Na transmissão sem fio (wireless) não há a necessidade de um meio físico, pois ela é feita por radiofreqüência (ondas eletromagnéticas). Apresenta a vantagem de dispensar cabeamento e os custos de instalação dos mesmos [11].

A telemetria pode usar outros meios de comunicação: microondas, rádio privado, satélite, celular e rede elétrica. A escolha do mais adequado depende de vários fatores [13].

Atualmente, soluções de telemetria têm encontrado na internet (Web Service) um suporte para baixar custos operacionais, despertando o interesse de vários setores do mercado, principalmente do meio empresarial [13].

## Origem da Telemetria

Historicamente, a telemetria tem seus primórdios traçados por Graham Bell com a invenção do telefone no final do século XIX. Acentua-se com a efetiva implantação da telefonia fixa no início do século XX, principalmente no final da década de 50 e no início da década de 60 [18].

O notável desenvolvimento dos programas espaciais da então União Soviética e dos Estados Unidos, só foi possível através da contribuição da telemetria, transmitindo, em tempo real, dados de animais e de seus astronautas, como batimentos cardíacos, pressão arterial, eletrocardiograma, freqüência respiratória, entre outros [13].

A comprovação da possibilidade de transmitir dados e imagens a partir do extraordinário desenvolvimento da informática viabilizou a implantação, o crescimento e a utilização da telemedicina tal como a conhecemos hoje.

Com a telemedicina é possível atender populações isoladas e permitir, quando necessário, a revisão dos casos por especialistas, em geral localizados em grandes centros, bem distantes dos pacientes. Com isso é possível modificar o diagnóstico, ou pelo menos aprimorar o tratamento, tornando ele mais eficaz e rápido para o doente, com custos menores para hospitais e clínicas. É cada vez mais comum o envio de dados à distância, com informações sobre pacientes, prontuários (inclusive com resultados laboratoriais com vários tipos de imagens, como ultra-sonografia, tomografia computadorizada, raios-X, ressonância magnética, etc). É possível também monitorar pacientes a distância, garantindo serviços automatizados de vigilância e alarme, sendo possível também o controle de equipamentos terapêuticos, como por exemplo, os aparelhos de hemodiálise. O exemplo extremo de telemetria dos nossos dias é a chamada tele-cirurgia, onde uma operação é efetuada com o paciente a milhares de quilômetros de distância do médico responsável pela cirurgia [11].

Outra aplicação de telemetria na Medicina é a cápsula endoscópica. A cápsula endoscópica é muito parecida com um comprimido e ingerida por via oral. Trata-se de um sistema ambulatorial de endoscopia sem fio, acondicionado em uma cápsula de dimensões reduzidas. Ela transmite, por antena própria, sinais de telemetria do interior do organismo do paciente para uma central computadorizada compacta, que fica externamente (pode ficar preso no abdômen do paciente através de um cinto). As informações obtidas através das imagens são posteriormente analisadas, sendo possível assim ter um melhor diagnóstico do caso, e como conseqüência, um tratamento mais eficaz [13].

O domínio da tecnologia da telemetria via celular pode trazer novas perspectivas para o acompanhamento de pacientes em locais remotos, onde linhas telefônicas convencionais não são disponíveis. Vários métodos podem ser utilizados para viabilizar a transmissão de dados entre a estação central e a unidade remota de aquisição, sendo o mais comum aquele que utiliza fios. Em algumas situações, entretanto, a distância e a dinâmica no posicionamento da unidade remota podem inviabilizar o uso de telemetria nos moldes convencionais (com fio). Um modo alternativo a ser utilizado nesses casos é a telemetria sem fio, empregando a tecnologia da telefonia celular [11].

A telemetria é empregada na transferência de dados obtidos remotamente, no caso da Medicina, usualmente para a aquisição e transmissão de alguns parâmetros fisiológicos. Um sistema de transmissão de sinais biomédicos pode ser construído para o acompanhamento de pacientes, que envia informações importantes de diversas doenças, ou simplesmente para a monitoração de qualquer parâmetro biomédico que necessite de um acompanhamento contínuo e ininterrupto.

Nos últimos anos a área de saúde tem sofrido seriamente com políticas de contenção de gastos. Uma das conseqüências foi o aumento do número de pacientes que optaram pelo atendimento domiciliar ao invés da internação hospitalar, o que acabou por aumentar a necessidade de sistemas adicionais de suporte ao atendimento a domicílio. Soluções de telemetria para cuidados domiciliares permitem monitorar diversos parâmetros fisiológicos do paciente, tais como: pressão sangüínea, nível de oxigênio do sangue, batimentos cardíacos, temperatura corporal, nível de glicose, respiração, etc [3].

## Por Que Usar Soluções de Telemetria

Hoje, as empresas têm um custo significativo monitorando equipamentos manualmente. Custos adicionais também incidem quando as máquinas ou os alarmes falham. Uma solução de telemetria pode resolver esses problemas e reduzir substancialmente os custos operacionais através de um controle e monitoramento do sistema à distância [11].

A eficiência da solução através de telemetria aumenta ainda mais dependendo do tipo de informação enviada entre as máquinas. A detecção das razões do mal funcionamento de uma determinada máquina, por exemplo, permite que sejam enviados os profissionais mais adequados para solucionar os problemas. Um exemplo envolve o setor de máquinas automáticas para vender produtos (vending machines), que dispensam funcionários. Uma máquina dispensadora pode informar uma central de operações os ítens que estão faltando ou que estão com o estoque baixo. É possível também que ela própria passe as informações diretamente (via rede fixa ou wireless) ao fornecedor que estiver mais próximo da sua localização [3].

Outro aspecto econômico a ser considerado no uso de sistemas de telemetria é na redução de taxas de seguro referentes ao mau funcionamento de máquinas e a perdas de produção. Setores que usam soluções de telemetria são considerados pelas companhias seguradoras mais confiáveis e seguros [3].

Além da redução de custos e aumento de eficiência, as aplicações de telemetria também auxiliam no desenvolvimento do uso da tecnologia da informação, ajudando as empresas a entenderem melhor o mercado para atenderem melhor as necessidades dos clientes, oferecerem novos produtos e serviços. As aplicações de telemetria também têm a vantagem de tornar a comunicação mais rápida e eficiente entre setores da indústria [3].

## Usuários de Soluções de Telemetria

Atualmente, os dois setores que mais usam soluções de telemetria são o setor de serviços públicos e o setor de segurança patrimonial (que é dividido em segurança residencial e empresarial) [3].

Observa-se um alto grau de concentração de telemetria no setor de serviços públicos para monitoramento, controle e medição automática (principalmente em prefeituras). Neste caso as soluções de telemetria já se encontram em um nível de desenvolvimento mais avançado, e as barreiras à entrada de novas empresas no mercado são mais altas devido a uma competição já existente neste setor.

Algumas prefeituras usam telemetria para monitoramento de estações de tratamento de esgoto e distribuição de água. Com isso a leitura manual é reduzida, com a conseqüente redução de custos de operação. É possível também o ativamento ou o corte de assinantes inadimplentes, o que torna o serviço mais ágil e eficiente, com custos operacionais mais baixos [3].

As empresas de geração e distribuição de energia elétrica têm grande interesse nas atividades de controle a distância, tais como leitura de medidores, ativação e corte de assinantes. Parte desse interesse pode ser atribuído às atuais circunstâncias mercadológicas, uma vez que a liberação do mercado de energia fez com que as empresas se tornassem mais competitivas, buscando alternativas de redução de custo e aumento de eficiência. Além disso, os problemas resultantes da crise de energia sofrida pelo país em 2001 fizeram com que a questão de medição e controle do consumo de energia se tornasse importante para se evitar novos crises de abastecimento neste setor no futuro [3].

Em consumidores residenciais, comercias e industriais é possível monitorar o consumo de energia elétrica sem a necessidade de leituras mensais presenciais de um funcionário. Com isso a empresa fornecedora de energia elétrica economiza mão-de-obra e tem a vantagem de suspender o fornecimento caso haja inadimplência do consumidor. A monitoração e a medição de energia elétrica pode ser feita para pequenos e grandes consumidores. Também é possível monitorar e controlar subestações e estações de distribuição de energia elétrica de grandes centros consumidores [3].

O principal meio de comunicação utilizado para telemetria no Brasil é a rede elétrica. As empresas de energia elétrica são as que mais usam telemetria no Brasil, enquanto no resto do mundo há uma maior utilização de redes wireless (sem fio). Observa-se que o mercado brasileiro de telemetria no que diz respeito à comunicação wireless ainda é pequeno. No entanto, pode-se observar que há mercados de valor econômico alto, onde o potencial de desenvolvimento é enorme, mas que os níveis de penetração ainda são baixos. Há espaço para a entrada de novos nichos específicos, com soluções de valor agregado e preços passíveis de altos índices de aceitação. Mesmo sendo estes mercados de potencial menor em número de utilização, chegam a ser mercados altamente lucrativos [11].

As soluções de telemetria para o setor de abastecimento de água não são tão difundidas quanto no setor de energia elétrica devido à sua complexidade, freando o surgimento de novas empresas para atender este mercado.

Nas grandes cidades observa-se uma tendência à urbanização vertical, com prédios que necessitam de leituras individuais nos apartamentos, exigindo o uso de um medidor de consumo de água (hidrômetro) para cada unidade consumidora, tornando a adoção de técnicas de telemetria um problema mais complexo no abastecimento de água. O problema se agrava nos prédios já construídos, nos quais é preciso fazer uma adaptação nas instalações hidráulicas para receber os medidores individuais de consumo de água. Muitas vezes também  é preciso alterar a estrutura do prédio [3].

A instalação de soluções de telemetria em residências é menos complexa se comparada com prédios de apartamentos, embora os benefícios sejam iguais a ambos. As vantagens da telemetria podem ir além dos consumidores finais de água. Elas podem ser estendidas a estações de tratamento de água ou de esgoto.

A medição individualizada é vista como uma vantagem (não é um padrão), fazendo com que o mercado de telemetria neste setor seja muito restrito.

Entretanto, verifica-se que a telemetria nas grandes indústrias consumidoras de água é uma tendência irreversível. As próprias indústrias estão aproveitando as instalações para ajudar na conservação de água, e até mesmo na reutilização do recurso. A água é um produto cada vez mais valorizado devido à sua pouca disponibilidade no planeta.

O custo do tratamento da água potável (devido aos diversos tipos de poluição, que crescem a cada ano) é um fator que também está contribuindo na conscientização de um uso mais racional da água.

Uma questão que tem impedido o crescimento de soluções de telemetria é o confronto com sindicatos, que restringem o uso de tecnologias para evitar a substituição de mão-de-obra. Há um receio que a telemetria possa diminuir os postos de trabalho trazendo o desemprego [3].

Essa proteção à classe trabalhadora é preocupante, pois está atrasando a automação via telemetria, principalmente em prédios residenciais.

O setor de segurança patrimonial tem na telemetria um forte parceiro. As empresas fazem altos investimentos na segurança de seu patrimônio (principalmente de veículos), ou de suas cargas, que normalmente possuem um alto valor e são muito visadas em assaltos ou roubos. Normalmente para aumentar a eficiência do sistema de segurança é utilizada uma tecnologia via satélite (GPS). A segurança patrimonial residencial também pode utilizar a telemetria. Nela são usados sensores de alarme do equipamento de segurança, que alertam ou comunicam a uma central qualquer irregularidade no imóvel. A comunicação pode ser via linha fixa ou através de soluções sem fio [3].

O uso de tecnologia wireless em sistemas de segurança pode ser visto como uma solução de contingência, que solucionaria a desativação do sistema no caso do corte das linhas fixas existentes. Assim, a solução wireless é vista como um meio para reforçar a segurança às contingências das linhas fixas usadas atualmente [7].

A segurança também pode ser feita através da transmissão de imagens. Algumas empresas de segurança oferecem o serviço de monitoramento de imagens através de linhas fixas. Para esse caso, a tecnologia celular (através do canal de dados) pode servir como uma solução de contingência no caso de cortes das linhas existentes. Soluções usando a internet como meio de comunicação para as informações também podem ser adotadas com o objetivo de reduzir o custo operacional do sistema de segurança. Os fatores mais importantes na escolha das soluções a serem utilizadas nesse segmento são: confiabilidade do sistema, área de cobertura e preço [3].

Além dos setores de segurança patrimonial e de serviços públicos, também existem outros setores da economia que podem se beneficiar de aplicações de telemetria: automação industrial, distribuição de petróleo e derivados, meio ambiente, controle de trânsito, caixas eletrônicos, máquinas de produtos, automobilismo, aviação, etc.

A telemetria ainda enfrenta dificuldade na automação industrial devido ao alto custo dos equipamentos. As soluções usando telemetria não produzem resultados significativos na produção, pois é preciso a utilização em grande escala para se tornar atraente através de preços mais competitivos [3].

Ao mesmo tempo, a necessidade de integração e customização no setor é bastante grande, atrasando o uso de soluções de telemetria na automação industrial.

Atualmente, o emprego de soluções de telemetria no setor industrial é mínimo. Empresas envolvidas com manufaturas, agricultura, mineração, construção, extração de madeira e outros, que usam maquinários pesados, poderiam ser controlados e monitorados remotamente a partir de uma central, reduzindo custos e aumentando a segurança dos operadores. As aplicações poderiam incluir também detecção de erros, falhas de operação, controle e acionamento, além de outras funções [3].

Soluções de telemetria poderiam ser mais usadas em controle de processos industriais e também na instrumentação industrial.

A automação industrial é um setor que possui um mercado potencial grande, mas o que está atrasando o uso de soluções de telemetria ainda são os custos, que tornam elas inacessíveis na maioria dos casos. O desenvolvimento de novas tecnologias de produção em grande escala para baixar preço, talvez seja a solução para tornar a telemetria atraente em todos os segmentos da automação de processos industriais [3].

Uma prática atual é a utilização de telemetria via internet em automação industrial, principalmente, por ser um meio prático e eficiente, comumente com fio, via rede telefônica, com o objetivo de reduzir custos operacionais do sistema [7].

O segmento de gás representa um dos setores com potencial reprimido, que deve ter um processo de compra de telemetria acoplada para uso em gasodutos de empresas privadas. Soluções de telemetria podem ser usadas no monitoramento, na distribuição e na medição de gás natural.

A quebra do monopólio da Petrobrás no transportes pode representar um incremento no uso de soluções de telemetria neste setor.

O aumento de demanda de energia elétrica também fará crescer o consumo de gás nas usinas termoelétricas contribuindo assim no uso de sistemas automatizados de telemetria [11].

A distribuição de petróleo e derivados também pode operar seus próprios dutos usando soluções de telemetria para medir níveis em tanques, temperatura, pressão, fluxo através dos dutos, etc. O sistema também pode atuar em válvulas e bombas para controlar o fluxo em dutos e os níveis em tanques. Em caso de emergência, o sistema pode acionar alarmes e avisar a ocorrência de alguma anormalidade em oleodutos ou em qualquer parte da planta petroquímica. Também pode realizar testes para verificar se os componentes que fazem o processamento do petróleo estão funcionando corretamente [3].

Observa-se um grande potencial na indústria petroquímica. Como é um setor de risco, necessita de um acompanhamento sismográfico constante. Atualmente, a coleta de dados é realizada manualmente, representando uma defasagem temporal grande. A possibilidade de realizar este monitoramento remotamente aumentaria a eficiência, a qualidade da informação, e conseqüentemente o grau de segurança do transporte do petróleo e de seus derivados através dos dutos.

Com a consolidação do mercado de serviços públicos, com a realização de uma leitura conjunta e simultânea de água, luz e gás, fará diminuir o custo das soluções adotadas entre os setores envolvidos, que com certeza terá que passar pela tecnologia de telemetria para atingir os objetivos [3].

Os fatores mais importantes na escolha das soluções a serem utilizados nesse segmento são:

- Confiabilidade do sistema;

- Área de cobertura;

- Preço.

O meio ambiente tem na telemetria um importante aliado. O monitoramento e o rastreamento podem ser feitos através de transmissores e receptores de radiofreqüência, ou via satélite através de GPS (Global Positioning System). Qualquer ser vivo pode ser monitorado através de telemetria, desde pequenos insetos (pássaros, peixes, répteis, macacos) até grandes animais como alces, tigres, leões, elefantes, etc. Com o monitoramento dos seres vivos é possível estudar o seu comportamento. Esta aplicação de telemetria é bastante usada no mundo inteiro em pesquisas e monitoramento de animais silvestres, selvagens e domésticos, aves, peixes, etc. Assim, é possível descobrir desequilíbrios na natureza e dar condições de sobrevivência a animais em extinção. A tecnologia de rastreamento, via telemetria, é uma grande aliada do IBAMA, principalmente no que se refere à preservação da fauna brasileira [3].

O governo pode utilizar soluções de telemetria para monitorar infrações ambientais das indústrias, a fim de garantir a segurança da população. Essas aplicações podem incluir, por exemplo, monitoramento de emissão de poluentes, monitoramento dos níveis dos rios (nas cheias), alertas de enchentes (nos níveis dos reservatórios), controle de bacias hidrográficas, monitoramento de represas e alerta de deslizamentos. Sistemas de telemetria também podem ser usados em diversas áreas da Agricultura, como por exemplo, para se obter a previsão do tempo em lugares remotos, controle das condições climáticas, etc. Ainda no setor da Agricultura, os sistemas de irrigação podem ser controlados remotamente, principalmente em regiões onde as condições climáticas não são muito favoráveis à Agricultura.

A telemetria também pode ser utilizada para rastrear ou localizar pessoas. Já existem sistemas de identificação eletrônica através de microchip que pode ser preso ao corpo ou implantado sob a pele. Pode ser utilizado para identificar e monitorar funcionários de uma empresa (já existem empresas de grande porte utilizando este sistema para localizar funcionários dentro de suas instalações), ou presidiários que se encontram em regime semi-aberto. Este controle apresenta a vantagem de onerar menos o sistema carcerário, pois os condenados podem cumprir as penas sendo monitorados em suas residências ou em locais previamente estabelecidos [13].

Com a redução de custo e o aumento de qualidade e eficiência dos equipamentos, hoje em dia até um produtor rural usa um equipamento de comunicação remota para saber instantaneamente qual é o grau de desenvolvimento e a produção da sua lavoura, monitorando e controlando a temperatura, a umidade e a irrigação do solo, os níveis dos reservatórios de água, custos, estoques, produtividade, etc. Assim, a telemetria pode ser muito útil na Agricultura, pois ela dá condições de se ter uma produção maior com custos cada vez menores.

O controle de trânsito também pode se beneficiar com sistemas de telemetria. Assim, à medida que o controle se torna cada vez mais eletrônico com câmeras fotográficas e radares eletrônicos, os órgãos de fiscalização de trânsitos podem se tornar mais eficientes, reduzindo custos e aumentando a receita usando soluções de telemetria. Os semáforos podem ser monitorados em tempo integral, aumentando a segurança do trânsito. Câmeras e radares eletrônicos podem transmitir automaticamente a multa em caso de infração de trânsito, bem como informações adicionais sobre a situação do veículo e do proprietário, enfim, todo o processamento de forma ágil e eficiente. O fluxo de veículos no trânsito também pode ser monitorado, possibilitando assim que os órgãos de controle do trânsito possam coordenar melhor a circulação dos veículos nas estradas, indicando vias menos congestionadas, tornando assim o trânsito mais ágil e seguro [3].

A automação bancária também pode se beneficiar de telemetria. No caso de caixas eletrônicos, as informações enviadas podem indicar a quantidade de dinheiro (presente e a ser reabastecido), controle de status da máquina (se a porta estiver fechada, se há algum problema com a máquina, etc). As soluções de telemetria permitem que os operadores dessas máquinas maximizem as suas capacidades e melhorem o serviço aos consumidores. Além disso, a adoção de soluções de telemetria neste setor permite um maior controle em relação à segurança, com o uso de câmeras, que podem ser conectadas a postos policiais. Os caixas eletrônicos contam normalmente com comunicação fixa (através de fio), mas a comunicação wireless pode ser adotada como contingência para tornar o sistema mais seguro. O aumento da segurança e a melhoria nos serviços prestados aos clientes fazem aumentar a utilização dos caixas eletrônicos, aumentando também a receita proveniente das taxas operacionais cobradas dos clientes [3].

O setor que usa máquinas automáticas para vender produtos também pode se beneficiar de telemetria. As informações podem incluir o controle do estoque e abastecimento, detecção de mal funcionamento da máquina e o controle da demanda. A detecção medida do mau funcionamento de uma máquina permite o envio de um técnico mais adequado para solucionar os problemas específicos, consertando ela mais rapidamente, evitando que a umidade fique parada por muito tempo, com isso, reduzindo as perdas nas vendas. Muitas máquinas são capazes de fazer o autodiagnóstico, facilitando ainda mais o trabalho de manutenção.

O controle de demanda é realizado normalmente através de estimativas baseadas em observações, o que gera informações imprecisas. A utilização de soluções de telemetria resulta em uma redução de custos operacionais. Isto é conseguido através de um maior e melhor controle dos fornecedores, do monitoramento das máquinas, principalmente nas localidades mais distantes. Neste caso é possível um atendimento mais rápido e eficiente.

Apesar das vantagens do uso de telemetria neste setor, o alto custo das soluções é apontado como a principal barreira à sua adoção.

O automobilismo também recebe contribuição da telemetria, mais precisamente a Fórmula 1. A telemetria tem papel fundamental na Fórmula 1 usando tecnologia avançada. Frases como aquisição de dados e telemetria se tornaram comum a todos os envolvidos nas competições de Fórmula 1, embora muitos fãs não conheçam completamente o processo. As informações obtidas com a telemetria contribuem para o desenvolvimento do carro e na forma mais eficiente para pilotar o mesmo [18].

Os parâmetros físicos dos carros são enviados às antenas postas no topo de caminhões das equipes, e acompanhados nos boxes através de computadores. As informações obtidas com a telemetria são úteis a engenheiros e pilotos ao longo de uma corrida, e também podem ser analisadas posteriormente por eles para melhorar o desempenho do carro nas pistas.

A aquisição de dados é simplesmente a coleta de informações sobre muitos parâmetros do carro, tais como: velocidade e temperatura do motor, pressão do óleo, suspensão, elementos das rodas e da aerodinâmica enquanto o carro está andando na pista. As informações são guardadas no computador de bordo e depois descarregas quando o carro voltar aos box. A telemetria permite que os dados sejam transmitidos de volta a garagem enquanto o carro ainda está na pista, permitindo assim que os engenheiros tenham uma visão mais rápida e precisa de como a máquina está se comportando, ou seja, podem avaliar o desempenho dinâmico do carro em tempo real. As informações são obtidas através de sensores colocados nas partes mais importantes do carro, que devem ser interpretadas pelos engenheiros. A telemetria não é avaliada só por engenheiros, mas por pilotos também, pois ela ajuda na pilotagem do carro, ou seja, saber se o piloto não está cometendo nenhum erro.

A telemetria não auxilia somente os carros de F1, mas também os que trafegam fora das pistas. Os avanços tecnológicos conseguidos na F1 através da telemetria são repassados aos carros produzidos pelas montadoras, que tornam eles mais eficientes, com maior desempenho e segurança nas estradas.

Outra novidade na área automotiva é a monitoração de veículos em tempo integral (on-line). Ela permite saber em qualquer momento o estado em que se encontra o veículo. É um sistema que monitora diversos dispositivos do automóvel (de diferentes marcas e modelos) através de sensores distribuídos nas partes mais importantes do carro. As informações são enviadas a uma central de controle que pode alertar o motorista sobre eventuais anomalias ou situações que podem comprometer a segurança do condutor ou a funcionalidade do automóvel [18].

Como na telemetria é possível monitorar alguma grandeza ou parâmetro remotamente e em um local seguro (ou conveniente), ela tem um exemplo peculiar de aplicação no desenvolvimento de aviões. Durante um teste de vôo inicial, um avião executa uma variedade de manobras. Os dados críticos de vôo de uma manobra são transmitidos para os coordenadores do teste em uma estação na terra, onde os resultados são vistos em tempo real, ou analisados dentro dos segundos da manobra. A monitoração em tempo real permite aos coordenadores tomar decisões imediatas sobre o prosseguimento ou não do teste. Com a análise em tempo real o coordenador de teste de vôo pode pedir que uma manobra seja repetida, que a seguinte seja executada ou não, ou alternativas para a substituição da planta de teste. Os dados obtidos com a telemetria podem ser armazenados em diversas mídias para posteriormente serem analisadas pelos engenheiros responsáveis pelo projeto do avião [18].

Elevadores, aparelhos e sistemas de ar condicionado, sistemas de aquecimento e ventilação, são outros exemplos que também podem ser monitorados e controlados remotamente através de telemetria. No setor de elevadores, o fator crítico é o preço da solução. Em geral, os custos adicionais são repassados para o cliente final como taxa de manutenção, o que acaba elevando o custo de instalação do sistema de telemetria, diminuindo a possibilidade dele ser adquirido pelo cliente [3].

Postos de gasolina também representam um grande mercado potencial em aplicações de telemetria. Ela pode ser utilizada no monitoramento de estoques e no controle de vazamentos em tanques de combustíveis. Atualmente há leis rígidas de proteção ao meio ambiente que os postos de gasolina são obrigados a respeitar, principalmente quanto ao descarte do material usado por eles (um exemplo é o óleo, que não pode ser jogado no esgoto público). O mercado de lojas de conveniências em postos de combustíveis também pode se beneficiar de telemetria através de máquinas automáticas de venda de produtos, principalmente [3].

Entretanto, o setor de combustíveis é outro exemplo de mercado que tenta proteger a mão-de-obra, impedindo o uso de soluções de telemetria ou de técnicas de automação para não ser preciso dispensar funcionários (através de sindicato ou da classe de trabalho). O mercado de telemetria neste setor é muito restritivo, não permitindo que ele cresça como poderia ser possível.

É inegável a contribuição que a telemetria pode dar a diversos setores, com soluções que agilizam qualquer sistema, aumentando a sua eficiência. A segurança, a comodidade e a praticidade são outros fatores a destacar, responsáveis pela satisfação do cliente ou usuário. As empresas que utilizam soluções de telemetria também são beneficiadas com a redução dos custos operacionais resultantes de um quadro de funcionários menor (é necessária menos mão-de-obra para fazer as mesmas atividades) [3].

O problema principal do uso de soluções de telemetria é o custo inicial para implantá-la. Muitos setores não estão dispostos a investir valores altos, embora a amortização seja rápida na maioria dos casos, vindas das vantagens de se utilizar telemetria. Os maiores lucros são os principais responsáveis pelo retorno mais rápido do investimento feito nas empresas, deixando claro que é um bom negócio investir em sistemas automáticos de telemetria [3].

A telemetria pode ser usada em várias aplicações, mas é limitada pelo número de equipamentos utilizados por empresas e por pessoas, que podem tornar viável o seu uso ou não. Novas aplicações têm sido desenvolvidas todos os dias, por exemplo, operadoras de painéis eletrônicos e de outros materiais de propaganda, que podem usar soluções de telemetria para controlar e monitorar displays eletrônicos [3].

## Redes de Comunicação

O maior mercado potencial de soluções de telemetria é o setor público. Nele há uma tendência ou incentivo à utilização de sistemas de comunicação já existentes, embora outras redes alternativas possam ser utilizadas, inclusive a wireless. A penetração de operadoras de redes wireless no Brasil é pequena, em contraste com o mercado norte-americano, que tem dado preferência a sistemas sem fio. As empresas que usam soluções de telemetria wireless ainda são em número pequeno, mas  espera-se um crescimento a longo prazo. Diversos meios de comunicação podem ser utilizados como suporte às aplicações de telemetria. São eles [3] [11]:

Microondas: apresenta como vantagem um custo baixo para a empresa/cliente que já possui um sistema de microondas próprio, mas pode ser alto se tiver que instalar a infra-estrutura de telecomunicações. Outra vantagem é que não apresenta nenhum custo mensal referente ao serviço para as empresas que já possuem um sistema de microondas. Como desvantagens, apresenta custos relativamente altos para operar e manter o sistema, necessidade de licença para operar e problemas de cobertura do sinal.

Rádio privado: É um meio de transmissão econômico para aplicações de curta distância (20 Km – 40 Km). Outra vantagem é que não tem nenhum custo mensal pelo serviço, como ocorre na telefonia. Como desvantagens, necessidade de licença para operar, necessidade de espaço para torres e retransmissores, pouca capacidade da rede para dados e um custo relativamente alto para a construção da estrutura de telecomunicação (principalmente das torres e retransmissores).

Satélite: É um meio de comunicação que possui como principal vantagem cobrir áreas que outras tecnologias não chegam, sendo usado na telemetria principalmente no monitoramento e rastreamento, conhecido como GPS (Global Position Satélite). Entretanto, este meio de comunicação apresenta altos custos, tanto no preço dos equipamentos do sistema de telecomunicação, quanto no valor cobrado mensalmente pelo serviço.

Linha telefônica: a linha telefônica é o meio de comunicação mais acessível, com uma boa relação custo/benefício (o custo de uma linha telefônica é relativamente baixo). Ela tem atualmente uma cobertura ampla, e a confiabilidade do serviço pode ser considerada alta. Entretanto, tem como desvantagem um custo mensal em tarifas locais e de longa distância. Também pode ocorrer que não haja meio de comunicação disponível ou adequado em alguns lugares distantes (principalmente em áreas rurais).

Celular: apresenta como principal vantagem a praticidade e a comodidade por dispensar um meio físico para a comunicação. Outra vantagem é que não requer investimento em estrutura, pois ele é feito pelas empresas de telefonia celular. As desvantagens são as tarifas cobradas, que podem variar bastante (dependem da empresa de telefonia celular, do tipo de informação, da região, do horário, etc) e o serviço pode estar com algum limite de cobertura em algumas regiões mais afastadas.

Rede elétrica: o setor de energia elétrica no Brasil é o que mais usa a rede elétrica como meio de comunicação na telemetria, através da técnica PLC (Power Line Carrier). As empresas de transmissão de energia usam os mesmos cabos de alta tensão para enviar sinais de telemetria, com o objetivo de monitorar e controlar equipamentos, fazer leituras, atuar em dispositivos de proteção, manobras no fluxo de energia, etc. No resto do mundo há uma predominância das redes sem fio para os sistemas de telemetria.

A escolha do meio de comunicação é feita em função de alguns fatores, principalmente:

- Área de cobertura;

- Preço da solução e dos equipamentos;

- Confiabilidade da solução;

- Facilidade de integração.

A importância dada a cada um dos fatores depende da necessidade do fabricante (quanto ao tipo de solução de telemetria e de equipamento) e do cliente (o que ele deseja e o quanto está disposto a investir no projeto).

Atualmente observa-se uma tendência ao uso de redes wireless de telemetria no mercado, embora cada setor apresente suas características. O setor de serviços públicos é um exemplo. Embora apresente um potencial enorme para monitoramento e medição automáticos, possui barreiras à entrada de novas empresas. O motivo está nas empresas que operam no setor público: a maioria delas possui e opera redes próprias [3] [11] [13].

O setor de segurança e monitoramento de alarmes tem demonstrado grande interesse em adotar soluções wireless, tanto como meio de comunicação, quanto como uma contingência à linha fixa [3].

O mercado de equipamentos de telemetria no Brasil (assim como o mercado da América Central), tem poucos fornecedores em comparação com outros países que estão num estágio mais avançado em aplicações de telemetria (como por exemplo, os Estados Unidos). Os equipamentos norte-americanos poderiam ser importados para abastecer o mercado nacional, mas as diferenças entre os sistemas ou padrões de medidas impedem o comércio internacional. Como conseqüência de haver poucos fornecedores no mercado nacional, os preços dos equipamentos ainda são altos, atrasando a implantação de técnicas de telemetria em grande escala [3].

Outro problema em relação ao alto custo dos equipamentos de telemetria é a falta de subsídio à fabricação deles, diferente do que acontece nos serviços de telefonia celular. Nela, as operadoras e os fabricantes de celulares subsidiam o preço dos aparelhos [3] [16].

Se os fornecedores de equipamentos tivessem o mesmo incentivo haveria uma expansão no serviço de telemetria. Outra medida que poderia alavancar o setor seria a padronização, para que um mesmo aparelho pudesse ser usado em vários setores sem muitas modificações. O alto custo e a falta de padronização de equipamentos têm levado empresas de soluções de telemetria a desenvolverem seus próprios equipamentos [11] [16].

As tarifas de soluções de telemetria é outro fator a ser considerado, pois muitas aplicações apresentam um custo mensal fixo referente ao meio de comunicação utilizado. A situação é mais crítica quando a solução transmite dados ou informações esporadicamente, ou sem previsão, como é o caso do setor de segurança (o sistema vai usar a conexão somente no caso de um alarme atuar). Isso acaba onerando a solução e afastando potenciais clientes de telemetria [16].

A aplicação de telemetria deve prever a necessidade de utilização de uma conexão em tempo integral ou não, pois ela eleva o custo do serviço prestado ao cliente. Entretanto, nos casos em que a complexidade e o volume das informações trocadas são vitais para o funcionamento correto do sistema, é justificável o uso contínuo de um meio de comunicação (por exemplo, telefonia fixa ou móvel) [11] [13].

Uma forma de reduzir os custos de conexão é criar fortes incentivos com as operadoras, através de contratos de longo prazo, a fim de evitar mudanças contínuas de prestação de serviço. Com isso é possível conseguir uma receita consistente até o final do período, compensando oscilações do mercado [16].

Infelizmente a telemetria só será viável economicamente se for usado um modelo distinto de tarifação dos serviços de telecomunicação. É preciso que soluções de telemetria paguem tarifas diferenciadas pelo serviço de telefonia, caso contrário, tornam-se onerosas, afastando potenciais clientes [16].

Aplicações no setor de segurança, por exemplo, enviam quantidades insignificantes de sinais por mês, porém requerem uma comunicação com alto grau de confiabilidade. Exemplos como este retratam como é inviável trabalhar com os custos atuais das operadoras de telecomunicação. As tarifas elevadas são sem dúvida as principais razões pelo uso moderado de soluções de telemetria atualmente [3].

Os benefícios proporcionados pela maior parte dos projetos de telemetria do mercado são inegáveis e significativos. Entretanto, o preço atual das soluções faz com que a relação custo/benefício para grande parte dos setores não compense [3].

A telemetria se tornará mais atraente quando empresas ligadas à área produzirem equipamentos em grande escala, tornando eles mais acessíveis economicamente. As empresas que conseguirem isso estimularão o uso de soluções de telemetria, aumentando sua participação no mercado (e os lucros, principalmente) [3].

O problema principal das aplicações de telemetria é o investimento inicial (principalmente em equipamentos) que as empresas precisam fazer. Embora a amortização do investimento seja rápida, vindo da redução dos custos operacionais, a maioria das empresas não está preparada para investir. Outras que poderiam, simplesmente não acham telemetria uma idéia atraente que possa trazer algum tipo de vantagem [3].

Empresas se beneficiam pela necessidade de menos mão-de-obra, resultando em um quadro de funcionários menor (é preciso menos mão-de-obra para fazer as mesmas atividades) [3].

As soluções de telemetria são ferramentas úteis para redução dos custos provenientes de práticas ineficientes de monitoramento de equipamentos ou para se evitar perdas de receita que ocorrem quando o mau funcionamento de um equipamento não é percebido. Além da redução de custos e aumento da eficiência, a telemetria pode ser um a ferramenta na tecnologia da informação, auxiliando as empresas a servirem melhor os seus clientes, oferecendo novos produtos e serviços [3].

Há vários meios de comunicação que podem ser utilizados em sistemas de telemetria e que competem entre si. Cada rede de comunicação pode ser apropriada para diferentes aplicações de telemetria.

Uma rede de comunicação pode ser apropriada para diferentes demandas de telemetria, mas o que vai determinar um tipo de tecnologia de comunicação são as necessidades da solução. Os principais critérios na escolha no meio de comunicação são: cobertura da rede, tempo de resposta da transmissão, preço dos serviços e dos equipamentos, capacidade de integração e experiência e envolvimento das operadoras de rede com aplicações de telemetria. Por isso a importância de uma análise criteriosa na escolha de um meio de comunicação mais adequado às necessidades da aplicação [3].

Atualmente, as taxas de adoção de telemetria são baixas, dando condições a empresas e operadoras que exploram as oportunidades estrategicamente, garantia de lucratividade a curto e médio prazo, além de estabelecerem padrões e espaços em um mercado altamente fragmentado. Empresas que se posicionarem solidamente no mercado de telemetria nos próximos anos terão um retorno garantido dos investimentos que fizerem neste setor (e com lucratividade) [3] [11].

É importante que as empresas de telemetria se foquem em um segmento do mercado por vez para criar uma reputação sólida, incentivando a adoção de telemetria. Atualmente, a maioria dos fornecedores na área de telemetria tem tentado atingir todos os segmentos, não focando os seus recursos de marketing e vendas apropriadamente. Empresas renomadas em telemetria têm concentrado as suas estratégias em um único segmento do mercado [16].

## Padronização de Comunicação

A comunicação de dados em sistemas de telemetria inevitavelmente terá que passar por uma padronização para alavancar o mercado. Nesse sentido, várias organizações e empresas têm tentado um padrão de transmissão de dados em telemetria. O objetivo dessas empresas é criar equipamentos e sistemas compatíveis entre si, o que trará, com certeza, benefícios à indústria de telemetria [11].

Embora não haja dúvidas sobre as vantagens de uma padronização, é preciso uma solução tecnológica para promover tal mudança. Uma alternativa seria modelar e implementar um Web Service que atendesse a necessidade de troca de informações em sistemas de telemetria. Essa especificação garantiria a integridade dos dados repassados (com segurança e confiabilidade) [13].

A Web Service é uma alternativa ou proposta que traz a possibilidade de redução de custos e o estímulo ao crescimento da indústria de telemetria. O esforço para o surgimento de um padrão é uma tarefa complexa, mais um desafio para a Ciência da Computação [7].

A estrutura do Web Service é formada por componentes de software que podem ser ativados por meio da Internet, trocando informações pela rede em forma de arquivos [7].

O serviço via Internet apresenta as seguintes vantagens: interoperabilidade, integração, eficiência de implementação, reciclagem de código, modularidade, segurança e custo menor [7]. É formado por software que pode ser ativado por meio da Internet, tornando possível assim a troca de informações.

## Mercado de Telemetria

As oportunidades do mercado brasileiro de telemetria ainda são muito segmentadas. Há um alto grau de concentração no mercado de serviços públicos, onde as soluções de telemetria já se encontram num nível de desenvolvimento mais avançado. Entretanto, há mercados de valor econômico alto, onde o potencial de desenvolvimento é enorme, embora os níveis de aceitação de novas empresas no setor sejam baixos, ou seja, há concorrência. Entretanto, há espaço para a entrada em novos nichos, em setores específicos que aceitam soluções agregadas de telemetria de altos custos e com níveis de aceitação elevados. Mesmo sendo mercados com potencial menor em termos de aplicações de telemetria, são altamente lucrativos. São setores que trabalham com altos recursos financeiros, não sofrem crises e não economizam na hora de investir em seus projetos. Um exemplo é a automação em residências, apartamentos ou condomínios de luxo, que investem altos valores em segurança, conforto, sofisticação, enfim, em tudo que traga “qualidade de vida” [3].

Para se entender as oportunidades de cada setor no mercado brasileiro de telemetria, é preciso definir os principais critérios de análise. São eles:

- Tamanho da oportunidade;

- Sensibilidade a preço;

- Utilização de telemetria;

- Grau de concentração do mercado;

- Necessidade de confiabilidade.

Assim, para cada oportunidade ou aplicação, pode-se dar uma dimensão de atratividade, que é indispensável às empresas que pretendem ingressar no mercado de telemetria.

A atratividade de um mercado substancialmente fragmentado varia de acordo com a estratégia específica de cada empresa. Leva-se em consideração os seguintes critérios na análise [3]:

- O tamanho do mercado e o potencial de crescimento;

- As dificuldades de entrada no mercado ou para atingir o potencial de crescimento;

- Viabilidade econômica da solução, que é a disponibilidade de pagar pela solução e o custo atual da tecnologia;

- Aspectos estratégicos da empresa, como possibilidade de venda do negócio para outra empresa maior, possibilidade de expansão, etc.

As características de cada setor, com as necessidades de cada solução de telemetria podem ser resumidas em:

- Segurança: este é um setor crítico, onde apesar do tráfego de informações ser baixo e esporádico, não pode conter falhas. Este setor é menos sensível a preço e mais sensível à confiabilidade da aplicação;

- Serviços Públicos (medição de consumo): este setor é um pouco menos sensível a preço na fase inicial, usando tecnologia disponível no mercado. Numa segunda fase o preço pode ser importante, quando o custo é repassado ao cliente final;

- Serviços Públicos (monitoramento de estações): as aplicações neste setor são sensíveis a preços, mas têm uma variação de custo maior. Dependem muito da complexidade da solução adotada, principalmente em medição de fronteira;

- Máquinas Automáticas: a maior barreira para a adoção de soluções de telemetria neste setor refere-se ao custo. Para que seja viável, os custos precisam ser mais baixos, o que nem sempre é possível, atrasando o uso neste setor;

- Distribuição de Petróleo e Derivados: este setor é mais sensível a confiabilidade do que a preço, por estar ligado a questões ambientais e de segurança. Um erro nesta área pode causar desastres ambientais enormes;

- Caixas Eletrônicos: este setor é sensível principalmente a segurança, mas o preço da solução de telemetria também pesa. O aumento do número de transações bancárias está relacionado com a confiabilidade do sistema;

- Controle de Trânsito: este setor é sensível à confiabilidade da rede (meio de comunicação), já que depende da precisão e rapidez dos dados coletados. É indispensável que a solução não apresente falhas;

- Monitoramento de Elevadores: o fator crítico desta solução é o preço. Mesmo repassando parte do custo para o cliente final como taxa de manutenção, a adoção torna-se onerosa, desestimulando o seu uso;

- Automação Industrial: a maior barreira neste setor é o preço da solução, que é barrada em aplicações simples. É usada em casos que justificam o investimento, já que é viável somente em grande escala devido à redução do preço da solução.

A automação industria é um setor que possui um mercado potencial grande, mas o que está atrasando o uso de soluções de telemetria ainda são os custos, que tornam elas inacessíveis na maioria dos casos. O desenvolvimento de novas tecnologias com produção em grande escala para baixar preços, talvez seja a solução para tornar a telemetria atraente em todos os segmentos da automação industrial [3].

# SISTEMAS DE TELEMETRIA

Não há dúvidas sobre a importância dos sistemas modernos de comunicação presentes em diversos segmentos do dia-a-dia. Informações transitam por meio de sistemas de comunicação espalhados pelo mundo inteiro. Isso decorre da enorme quantidade de informações geradas em locais diferentes daqueles onde elas são utilizadas. Neste contexto tecnológico, a telemetria também tem o seu papel através de sistemas capazes de levar informações aonde elas forem necessárias ou úteis [3] [11].

## Arquitetura Básica

Um sistema de telemetria é composto basicamente por três elementos: fonte de informação, sistema de comunicação e destinatário. A figura 1 ilustra a representação gráfica da cadeia de comunicação com os três elementos essenciais [11] [13].

- Arquitetura Básica de um Sistema de Telemetria

O sistema de telemetria também pode ser dividido em três blocos ou subsistemas: sistema de transmissão, meio de transmissão e sistema de recepção.

### Sistema de Transmissão

A fonte de informação é, como o nome sugere, a origem da informação transmitida. Ela pode se apresentar na forma de sons, imagens ou, como é mais comum, representando uma grandeza física.

O sistema de transmissão é a parte mais importante de um sistema de telemetria. Ele é responsável pela aquisição das informações desejadas e  na formatação mais adequada para a transmissão.

Os componentes básicos de um sistema de transmissão são: os sensores ou medidores, responsáveis pela aquisição da informação, o módulo de controle, responsável pela seleção, tratamento ou codificação da informação e o transmissor, que tem a finalidade de enviar a informação nele aplicada, via radiofreqüência, ao receptor (destino), localizado à distância [11].

Normalmente as informações dos sensores (conhecidos também como transdutores de entrada) precisam ser tratadas antes de serem enviadas. Cabe aos condicionadores de sinais esta tarefa como interface, modelando o sinal para que ele tenha um formato adequado para ser transmitido. Por exemplo, pode ser preciso uma conversão analógica/digital (A/D), caso a informação esteja na forma analógica.

Muitos transdutores também podem requerer alimentação (AC ou DC) como, por exemplo, termistores, transformadores diferenciais lineares variáveis (LVDT), sensores óticos, etc. Outros podem gerar sinais (tacômetros, termopares, etc) para excitar o sistema. Cabe ao técnico ou engenheiro de instrumentação selecionar o dispositivo mais adequado, levando em consideração: o ambiente, resposta, exatidão, tamanho e especificações de custo exigidas pela aplicação.

As informações também podem ter que passar por um processo de multiplexação, caso elas venham de diferentes fontes ou sensores. Antes de entrar no multiplexador, muitas vezes precisam ser digitalizadas (conversão A/D). Cabe ao módulo de controle a multiplexação no tempo, de forma que vários dados estejam disponíveis na entrada e saída do multiplexador (analógico ou digital).

Quando o sistema de telemetria é bidirecional, que permite o fluxo de informações nos dois sentidos, a Unidade Receptora também pode enviar algum tipo de sinal de controle para realimentar o sistema. Cabe ao módulo de controle atender as necessidades da Unidade Receptora, como alterar parâmetros, habilitar circuitos ou formatar sinais com o objetivo de tornar o sistema de transmissão mais ágil e eficiente.

Os sistemas de telemetria que transmitem vários sinais precisam de uma codificação para que os dados possam ser identificados na Unidade Receptora. Isso é necessário porque os sinais são transmitidos de um ponto a outro através de um único canal de radiofreqüência. Portanto, é preciso uma técnica capaz de reconhecer os sinais, distinguindo um sinal dentre vários presentes na recepção.

A codificação pode ser realizada através de diversas técnicas, com sinais analógicos ou digitais, trabalhando com amostragens ou bit a bit. Há uma tendência em telemetria de sinais digitais ou digitalizados serem usados em seus sistemas, em virtude desta técnica apresentar várias vantagens, principalmente a manipulação ou o processamento das informações [8] [20].

O modulador talvez seja o estágio mais importante de um sistema de transmissão. É ele o responsável por tornar possível a transmissão do sinal de informação. Os moduladores são circuitos usados com a finalidade de incorporar a informação a um sinal de alta freqüência, controlando alguma de suas características, principalmente, amplitude, freqüência ou fase [1] [5] [11].

O sinal correspondente à informação é chamado de sinal modulante. O sinal de alta freqüência é conhecido como onda portadora. A interação entre o sinal modulante e a portadora é um terceiro sinal elétrico chamado sinal modulado. O processo que envolve a geração desse sinal a partir dos dois primeiros é conhecido como modulação. É o sinal modulado ou de radiofreqüência (RF) que carrega em si a informação a ser transmitida. A modulação pode ser de sinais analógicos ou digitais. Várias técnicas de modulação podem ser utilizadas: ASK, FSK, PCM, PWM, PPM, etc [5] [6].

A modulação ASK é uma das mais utilizadas quando o projeto admite um sistema de transmissão menos sofisticado, com um grau de confiabilidade menor que as outras técnicas de modulação. Ela é muito empregada em módulos de RF para pequenos sistemas de transmissão de dados ou controle (alarmes de carros, portões, equipamentos, etc).

O sinal ASK (Amplitude Shift Keying) pode ser produzido empregando-se os mesmo teoremas da modulação AM-DSB. As principais características da modulação por chaveamento de amplitude são:

- Facilidade de modular e demodular;

- Pequena largura de faixa;

- Baixo custo de implementação.

Entretanto, a modulação ASK apresenta uma baixa imunidade a ruídos, por isso é indicada nas situações em que exista  pouco ruído para interferir na recepção do sinal.

O sinal ASK divide-se em:

- ASK binário ou BASK se o sinal for binário, variando em dois níveis (0 e 1);

- ASK multinível, se o sinal tiver m níveis (também é chamado de MASK).

No BASK os níveis  zero (0) e um (1) são produzidos interrompendo ou não a senóide e por isso é também conhecido por OOK (On-Off Keying).

O sinal BASK admite dois níveis de amplitude E1 e E2. Podemos escrever então:

Estado 1: Em(t) = E1 cosW0 t

Estado 2: Em(t) = E2 cosW0 t

O índice de modulação para o sinal digital usando a modulação AM-DSB é:

mD = E1−E2E1+E2

O modulador ASK possui um filtro passa-baixa para cortar os harmônicos do sinal modulante digital, reduzindo a largura de faixa do sinal modulante.

O modulador de amplitude gera o sinal resultante a partir do sinal digital filtrado com o sinal senoidal proveniente do oscilador central do sistema ASK. A saída do modulador será um sinal ASK contendo um par de faixas laterais.

A demodulação do sinal ASK pode ser feita por meio de um detector de envoltória seguido por um filtro passa-baixa e um circuito de decisão.

O detector de envoltória retifica o sinal ASK. Em seguida, o filtro passa-baixa elimina o componente pulsante do sinal entregue pelo detector de envoltória, recuperando o nível médio.

O circuito de decisão compara o nível médio presente na saída do filtro passa-baixa com uma tensão de referência. Se o nível médio estiver acima do valor de referência, o circuito de decisão coloca nível alto na saída. Caso o sinal na entrada do circuito de decisão esteja abaixo da tensão de referência, a saída irá para nível baixo.

O uso de duas tensões de referência  ajuda a reduzir os erros causados por sinais contendo ruído. Se o ruído no sinal ASK for menor do que a metade do valor de pico-a-pico do sinal, não haverá erro na decisão.

O caso particular onde mD=1 é o mais importante. O sinal OOK equivale simplesmente a uma senóide interrompida, acompanhando o sinal digital.

O sinal OOK é o mais antigo e o mais simples dos métodos de modulação por sinal digital. É necessário apenas um oscilador e um estágio amplificador de potência. O modulador atua apenas cortando ou não o sinal quando desejado.

A análise para um sinal BASK pode ser usada para o sinal OOK considerando mD=1. Assim a largura de faixa necessária para a transmissão é:

Bmin = 2w

Quanto a potência associada ao sinal OOK, se reduz a:

Pm = E02 = 2P0

Ou seja, as faixas carregam tanta energia quanto a portadora, o que significa que com um índice de modulação de 100%, o sinal digital produz mais rendimento que o sinal senoidal.

Por fim, o sistema de transmissão deve possuir um estágio de saída para amplificar o sinal, caso necessário, transformando ele num sinal “forte“ o suficiente para vencer a distância que separa transmissor e receptor. É neste estágio que o sinal é levado à antena do sistema de transmissão. Ela tem a função de irradiar no espaço as ondas eletromagnéticas que transportam as informações desejadas [5].

É importante salientar que sistemas de telemetria também podem trabalhar com sinais que usam um meio físico de transmissão, ou condutores elétricos para transportar as informações, dispensando sinais de radiofreqüência ou ondas eletromagnéticas no sistema de transmissão. É possível também um sistema transmitir informações através de variações de luz utilizando fibra ótica como meio de comunicação.

O sistema de transmissão deve possuir basicamente a estrutura apresentada na figura 2.

- Diagrama de Blocos de um Sistema de Transmissão

### Meios de Transmissão

O meio de transmissão é responsável pelo transporte do sinal do transmissor até o receptor, sendo, com certeza, o elemento que, isoladamente, exerce maior influência sobre o desempenho de um sistema de comunicação, determinando, inclusive, o tipo de transmissor e receptor utilizados [1] [5].

Em um sistema de telemetria, uma parte essencial é a Rede de Comunicações utilizada. Vários são os tipos de redes que podem ser usadas. Na verdade, a rede é apenas a “estrada“ pela qual as informações trafegam. O objetivo é usar uma solução de telemetria que use a rede mais acessível do ponto de vista técnico, econômico, financeiro e administrativo [1] [5].

Os sistemas de comunicação podem ser divididos basicamente em dois grupos: os sistemas via cabo e os sistemas via rádio (radiofreqüência) ou sem fio.

#### Via Cabo

O meio de transmissão utilizado nos meios de comunicação via cabo é, como o nome sugere, um cabo condutor, chamado de linha de transmissão.

A principal vantagem deste sistema é a alta confiabilidade de transmissão, mas apresenta pouca flexibilidade para ampliações que não tenham sido cuidadosamente planejadas. Também necessitam de grandes investimentos para a implantação das linhas de transmissão. Devido às características dos sistemas via cabo, eles são adequados para a comunicação a curta distância, principalmente nas regiões urbanas. Torna-se inviável economicamente nas regiões escassamente povoadas. Como o sistema via cabo necessita de uma linha de transmissão interligando o transmissor ao receptor, apresenta a desvantagem de não ser possível o seu uso em comunicação móvel.

#### Via Rádio

Os sistemas de comunicação via rádio (radiofreqüência) dispensam um meio físico (cabos) para transmitir os sinais, pois eles são irradiados ao espaço através de ondas eletromagnéticas que transportam as informações desejadas.

Quando comparado ao sistema via cabo, os sistemas de comunicação via rádio apresentam as seguintes vantagens: utilizam equipamentos eletrônicos relativamente complexos para o processamento dos sinais necessários à operação do sistema; a confiabilidade é menor e depende das condições de propagação das ondas eletromagnéticas. Em compensação, os custos de implantação do sistema são menores para distâncias superiores a alguns quilômetros; apresenta ótima flexibilidade para ampliações. Essas características tornam os sistemas via rádio adequados tanto para comunicação à longa distância, quanto para a comunicação móvel [5] [13].

### Sistema de Recepção

Cabe ao sistema de recepção a tarefa de resgatar a informação presente no sinal recebido, devolvendo a ela o formato original. Assim, se foi transmitido sinais analógicos de um sensor, eles devem estar presentes na saída do receptor, com as mesmas características originais, ou as mais próximas possíveis, apesar de terem passado por diversas etapas até o estágio final (destinatário).

O sistema de recepção deve possuir, como forma geral, a estrutura apresentada na figura 3.

- Diagrama de Blocos de um Sistema de Recepção

O sistema de recepção, na verdade é simétrico em relação ao sistema de transmissão. Assim, cada um de seus blocos funcionais tem um equivalente no sistema de transmissão, mas com função invertida, como pode ser visto na figura 2 [5] [6] [13].

No sistema de recepção o fluxo dos sinais tem um sentido inverso ao do sistema de transmissão, ou seja, na recepção, a etapa de RF é a primeira, enquanto que na transmissão é a última. Assim, o primeiro contato com a informação transmitida se dá através na antena. É a “porta“ de entrada do sistema de recepção.

Na etapa de RF o sinal recebido pela antena é amplificado, pois chega atenuado devido à distância percorrida, que pode ser grande, dependendo da situação. Após, a informação precisa ser separada do sinal modulado, ou seja, o sinal modulante deve ser retirado da onda portadora (demodulação) através de alguma técnica que melhor se enquadre nas necessidades do projeto.

Após a demodulação, a informação já se encontra no formato de um sinal analógico ou digital de baixa freqüência, correspondente a um fenômeno ou grandeza física. Nesta fase o sinal pode precisar de um tratamento, principalmente em sistema digitais, para adquirir formas de onda apropriadas para o funcionamento correto dos próximos estágios.

Os sinais recebidos também carregam em si uma codificação (indica a função do sinal no sistema), necessitando, portanto, de uma decodificação no sistema de recepção. Em sistemas digitais, os bits precisam ser agrupados em 8 bits (D0-D7) para que possam ser reconhecidos e interpretados adequadamente no sistema [5] [12] [20].

Depois dos sinais terem adquirido a forma original (a mesma que tinham na aquisição de dados), ou o mais próximo disso, eles podem ser usados no destinatário ou na aplicação de telemetria. Em sistemas digitais, o sinal talvez só possa ser usado em alguma aplicação depois de passar por um conversor digital-analógico (DAC), que converte o sinal digital em analógico através de uma das técnicas existentes [5].

Em sistemas de telemetria mais elaborados, o sistema de recepção pode interagir com o sistema de transmissão, ou seja, pode haver fluxo de sinais nos dois sentidos. Assim, os dois sistemas podem trocar informações diferentes daquelas obtidas na fase de aquisição, com o objetivo de dar mais harmonia ao sistema de telemetria, com circuitos mais eficientes e com respostas mais rápidas [11].

Dependendo do grau de sofisticação do sistema de telemetria, ele pode conter circuitos microprocessados ou dedicados com programas específicos. Assim, o sistema de recepção tem capacidade de coletar, processar e tomar a melhor decisão [13].

Pode-se decompor o sistema de recepção em dois subsistemas quanto ao tratamento das informações [13] [18]:

- Sistema de Informação: é formado pelo banco de dados que contém todas as informações coletadas. Dá suporte na tomada de decisões;

- Sistema de Tomada de Decisão: é responsável pela interpretação dos dados. Após à assimilação é possível a tomada de decisão baseada em premissas de acordo com as finalidades e políticas previamente estabelecidas.

# PROPOSTA DE SISTEMA DE TELEMETRIA

Este capítulo traz a implementação do projeto, abordando detalhes  de cada uma das etapas realizadas para o desenvolvimento e a construção do protótipo do Sistema de Telemetria Proposto neste trabalho. Serão apresentadas as análises e as decisões tomadas, e como diversos fatores, sejam eles teóricos ou econômicos, modelaram e definiram a forma final do protótipo.

O nível de detalhamento escolhido é variável em cada um dos tópicos, variando de acordo com a sua importância e grau de complexidade. A idéia é permitir que todos os esclarecimentos sejam feitos, justificando e documentando adequadamente todas as etapas do projeto.

Para atingir o objetivo geral proposto, foram estabelecidas as seguintes abordagens específicas:

- Pesquisar e estudar as questões envolvendo sistemas de telemetria e as técnicas utilizadas;

- Definir os pontos críticos e requisitos básicos do sistema de telemetria desejado;

- Desenvolver uma alternativa de projeto com capacidade para contemplar aplicações de telemetria de baixo custo;

- Considerar a possibilidade de aplicar os resultados obtidos em outros cenários com baixa demanda de telemetria.

A metodologia de trabalho utilizada para alcançar os objetivos estabelecidos considerou a realização de atividades orientadas por dois eixos principais. O primeiro deles, orientado para o desenvolvimento de atividades de estudo teórico e pesquisa baseada na literatura disponível sobre a tecnologia de sistemas de comunicação, em especial sobre sistemas de telemetria. E o segundo eixo, orientado para as atividades de aplicação da tecnologia e conhecimento disponível para a solução de um problema específico, mas relevante mundialmente no contexto atual.

A combinação desses dois focos em que o conhecimento teórico alimenta as possíveis alternativas de solução de um problema, cria um processo dinâmico de trabalho entre a prática e a teoria para se atingir os objetivos.

## Arquitetura do Sistema

O sistema proposto para ser implementado envolve todos os elementos citados em capítulos anteriores, desde a introdução conceitual até a análise de funcionamento e estrutura de sistemas de telemetria convencionais.

A arquitetura final implementada pode ser vista na figura 4.

- Arquitetura do Sistema de Telemetria Proposto

A arquitetura final é formada basicamente por duas unidades: uma que transmite as informações ou sinais via radiofreqüência (Unidade Transmissora) e outra que recebe os dados (Unidade Receptora).

### Sistema de Transmissão Proposto

O sistema de transmissão é a parte mais importante de um sistema de telemetria. É ele que caracteriza ou diferencia de outros sistemas na forma como as informações são enviadas. Tem a função de coletar, preparar e transmitir os dados do sistema de telemetria [11].

A unidade transmissora proposta no projeto está dividida em quatro blocos: aquisição de dados, conversão A/D, codificação e transmissão.

A figura 5 ilustra a Unidade Transmissora.

- Diagrama de Blocos da Unidade Transmissora

#### Aquisição de Dados

A aquisição de dados é a fase inicial de qualquer sistema de telemetria. Um sistema (elétrico, mecânico, etc) pode ter um dado ou informação que precise ser enviada a algum lugar, normalmente distante, onde  será utilizada, ou seja, o destinatário (aplicação) [11].

As informações normalmente se apresentam sob a forma de um sinal elétrico, embora existam outras formas.

São os transdutores de entrada ou sensores que fornecem os sinais. Pode ser usado qualquer tipo de sensor, pois todos são capazes de indicar ou mensurar uma grandeza física através de uma resposta ao ambiente em que estão expostos. Existem sensores para as mais variadas funções, mas cabe ao técnico escolher o que mais se enquadra à sua necessidade. Os sensores podem ser utilizados para monitoramentos ou medidas mecânicas, térmicas, elétricas, magnéticas, químicas e radiação luminosa.

No presente trabalho foi escolhida uma tensão de 0-5V DC como referência de sinal de qualquer sensor que monitora algum tipo de grandeza. Tal escolha se deve ao fato que esta escala de tensão DC é uma das mais utilizadas em sistemas digitais. É comum na área de instrumentação e automação, embora possam ser usados outros valores como referência através de um condicionador de sinais apropriado.

#### Conversão Analógico/Digital

Os conversores analógicos/digitais (ADC) são circuitos ou componentes eletrônicos que, ao ser excitados por um sinal (tensão ou corrente), produzem um código digital equivalente. O ADC produz uma saída codificada a qual muda de um bit menos significativo (LSB) inicialmente, representando algum incremento ou decremento no sinal de entrada [8] [20].

Os ADCs são normalmente usados para compatibilizar sistemas analógicos com sistemas digitais. Em qualquer sistema automatizado ou de instrumentação típico, normalmente algum tipo de sinal precisa ser aplicado a um sistema digital ou computadorizado. Este sinal representa o valor de algum fenômeno analógico que foi convertido para sinal elétrico através de um transdutor (sensor) [8].

Existem vários tipos de conversores A/D, com características diferentes que definem as aplicações típicas para cada um.

Os conversores A/D são importantes em aplicações industriais, comerciais e militares. O uso de circuitos integrados (CIs) tem reduzido o tamanho, aumentando a confiabilidade e criando novas aplicações. O desenvolvimento da tecnologia tem produzido ADCs de baixo custo, permitindo a utilizações de CIs em diversas áreas, como controle de processos, telemetria, industria automotiva, etc [8].

Devido às vantagens dos ADCs integrados, principalmente o custo, foi escolhido para este trabalho um conversor A/D de 8 bits encontrado facilmente no comércio. Ele atende plenamente as necessidades do projeto quanto à questão de confiabilidade, precisão e resolução. Ele tem sensibilidade para indicar 256 níveis da grandeza medida ou quantificada. Para um sinal de entrada de 0-5V (obtido na fase de aquisição de dados e que indica a escala de variação do sensor), é conseguida uma resolução de 20 mV aproximadamente. A técnica usada na conversão é baseada no método de conversão por aproximações sucessivas.

A técnica consiste em conectar a saída de um contador de 8 bits à entrada de um conversor D/A. O sinal analógico de saída do conversor D/A correspondente aos incrementos do contador são comparados com o sinal analógico de entrada (correspondente à aquisição de dados). Quando os sinais comparados forem iguais, a contagem encontrada na saída do contador será o resultado da conversão A/D. Neste momento o sinal digital de 8 bits está disponível para a próxima fase do sistema de transmissão (a codificação).

Este conversor é muito popular porque permite atingir resoluções de até 32 bits de forma rápida, com uma taxa de conversão de até 1MHz, com tempo de conversão independente da tensão de entrada.

Para aplicação normais um ADC de 8 bits atende as necessidades na maioria das aplicações, principalmente industriais, com uma boa resolução e precisão. Para situações que precisem de uma resolução maior é recomendado um ADC de 12, 16 ou 32 bits, embora o custo do ADC se eleve consideravelmente à medida que se aumenta a resolução.

Neste projeto foi utilizado uma conversão analógica/digital de 8 bits através do CI ADC 0804 da empresa National Semiconductor.

O ADC 0804 reúne todas as características necessárias ao projeto: resolução, confiabilidade e, principalmente, tem um custo acessível.

A figura 6 mostra a estrutura básica de um conversor A/D de 8 bits usando a técnica de conversão por aproximações sucessivas (ADC 0804).

- Diagrama de Blocos do Conversor A/D de 8 Bits

#### Codificação

A codificação talvez seja a fase mais crítica de qualquer sistema de telemetria. Cabe a ela tornar possível a identificação dos sinais ou dados entre vários presentes, principalmente em sistemas digitais [11].

O codificador usado neste projeto trabalha com sinais digitais, ou seja, sinais de 8 bits vindos do Conversor A/D. Então, a codificação deve utilizar alguma técnica que seja capaz de reconhecer quando um bit está em nível lógico baixo (em 0) ou em nível lógico alto (em1). Cabe a ele também identificar qual é o bit menos significativo (LSB) e o mais significativo (MSB) na representação digital BCD 8421. Tudo isso para que a seqüência de bits tenha um padrão ou seqüência correta, não dando margem a erros no reconhecimento dos dados no Módulo Receptor (no momento da decodificação).

A figura 7 apresenta o diagrama em blocos do codificador.

- Codificador do Sinal Digital

A codificação tem inicio com um registrador de deslocamento de 8 bits com entrada paralela e saída serial. Nele, os 8 bits são ligados às 8 entradas individuais correspondentes a D0 a D7. Na saída do decodificador são retirados os bits D0 a D7 em um único ponto, mas em série, um bit após o outro no tempo.

O próximo passo consiste em agrupar os bits em pacotes, ou seja, dar um formato a eles. Essa tarefa cabe ao controlador, que envia pacotes organizados de 8 bits (D0 a D7) constantemente para o módulo transmissor de dados (TX).

Na codificação, além dos bits de dados, o pacote de informações é formado por bits de controle. São eles os responsáveis pela identificação dos pacotes de dados, ou seja, indicam quando o conjunto de bits (pacote) inicia ou termina.

Outra característica da decodificação é ser endereçável, ou seja, os pacotes de informação podem ser habilitados ou não através de um código binário variável. Assim, um pacote de dados transmitido serialmente pode ser identificado  se o endereço binário for conhecido. Essa técnica é importante na fase de decodificação na Unidade Receptora, na qual os bits dos pacotes precisam ser identificados corretamente.

Neste projeto foi utilizada uma codificação através de um CI dedicado (Encoder), o MC145026 da empresa Mororola Semiconductor. O CI possui pinos de dados para os bits a serem enviados seriamente, e os pinos de endereçamento, responsáveis pela habilitação ou o reconhecimento dos pacotes de informação.

O encoder MC145026 reúne as qualidades necessárias ao projeto: confiabilidade, desempenho e tamanho reduzido.

Uma codificação com componentes discretos ocuparia muito espaço, e o grau de confiabilidade poderia comprometer o projeto. Além do mais, O encoder MC145026 possui um custo acessível, um aspecto importante do projeto (é uma premissa).

A codificação do sistema (segundo informação do fabricante do encoder) admite uma taxa máxima de transferência de 5 kbps, mas é recomendado um valor menor se forem constatadas instabilidades no sistema (no projeto foi usado um valor baixo (2 Hz), com o fim de ser demonstrativo ou didático).

#### Transmissor

O transmissor é a última fase do sistema de transmissão ou da Unidade Transmissora. Ele é o responsável pela transmissão dos sinais obtidos na primeira etapa do Sistema de Telemetria Proposto (a aquisição de dados),  depois deles terem sido digitalizados e codificados [11].

Um dos problemas dos sistemas de comunicação é a impossibilidade física da transmissão direta pela antena de sinais de baixa freqüência: o tamanho do elemento irradiador seria inaceitável, pois está relacionado diretamente à freqüência do sinal transmitido [5].

Na prática, para contornar o problema, é utilizado um outro sinal elétrico de freqüência elevada para transportar o sinal de informação, mediante a alteração de algumas de suas características (proporcionalmente ao sinal de informação) [5].

O sinal de informação é dito sinal modulante e o sinal de alta freqüência é chamado de onda portadora. O resultado da interferência de um sinal sobre o outro é um terceiro sinal elétrico chamado sinal modulado. O processo que envolve a geração desse sinal a partir dos dois primeiros é conhecido por modulação [5].

A transmissão usada no projeto é modulação derivada do sistema PAM (Pulse Amplitude Modulation). O sistema PAM é aquele no qual se aplica mais diretamente o conceito de um sinal amostrado e o Teorema de Amostragem, pois o sinal modulado pode ser compreendido como produto do sinal modulante pelo trem de pulsos da portadora [5] [6].

A modulação escolhida foi o PAM/AM que é uma combinação da Modulação de Sistemas Pulsados e o sistema AM (Amplitude Modulation), ou para ser mais exato, a modulação ASK [5].

O sistema ASK (Amplitude Shift Keying) ou de chaveamento de amplitude, nada mais é que liberar ou interromper a passagem da portadora de acordo com o nível do sinal modulante, que deve ser obrigatoriamente discreto. Assim, a modulação ASK representa o nível lógico baixo (0) pela ausência da portadora e o nível lógico alto (1) pela presença da portadora [5].

A figura 8 mostra como um sinal modulante discreto pode provocar modulação ASK.

- Modulação ASK

A principal vantagem da modulação ASK é ser um sistema simples, de fácil construção, com desempenho e confiabilidade aceitáveis, portanto indicada  para aplicações simples, que é o caso do presente projeto [5].

Por questões econômicas e técnicas, foi usada no projeto um módulo de RF (TX) já previamente montado para a transmissão dos sinais de informação.

A grande vantagem dos módulos de RF é incorporar em si todo o sistema de transmissão, ficando disponível ao usuário somente os pinos de alimentação, antena e entrada do sinal. São vendidos totalmente montados pelo fabricante, dispensando qualquer ajuste ou calibração, que é um ponto crítico em qualquer transmissor de RF. Também são leves, compactos e fáceis de instalar, que são características importantes em qualquer equipamento portátil.

O módulo de RF escolhido como transmissor opera na freqüência de 433 MHz com modulação ASK (modelo RT4), produzido pela empresa italiana Telecontrolli. Este modelo tem um alcance ou cobertura de um raio de  aproximadamente 100 metros em locais abertos. A banda de 433 MHz é livre (Faixa ISM), isenta de qualquer licença dos órgãos de telecomunicação.

A antena utilizada consiste em um fio rígido de 17,5 cm para o melhor desempenho (máximo alcance). No entanto, para situações em que o raio de cobertura é pequeno, a antena pode ser até mesmo uma trilha de circuito impresso da unidade de transmissão (bastam alguns centímetros do espaço disponível no equipamento).

O módulo de RF utilizado no projeto pode operar com uma taxa de transmissão máxima de 4 kbps, mas o fabricante recomenda um valor inferior se forem constatadas instabilidades no sistema (causadas por sinal fraco devido ao raio de cobertura estar próximo ao limite ou por trabalhar em ambiente com ruído ou com equipamentos geradores de campos eletromagnéticos de altas freqüências (RF).

### Sistema de Recepção Proposto

Em qualquer sistema de telemetria tradicional é esperado em algum momento ser possível a recuperação das informações transmitidas, devolvendo a elas as características originais para que possam ser utilizadas pelo destinatário (aplicação) da melhor forma possível. Cabe ao sistema de recepção tal tarefa, apesar do sinal recebido ter passado por um longo processo desde a fase inicial de aquisição [5] [11].

A Unidade Receptora do projeto está dividida em quatro blocos: recepção, decodificação, conversão D/A e destinatário. Na verdade, a Unidade Receptora é simétrica em relação à Unidade Transmissora. Nas duas unidades é usada a mesma estrutura básica, mas com funções invertidas no diagrama de blocos, conforme a figura 9 ilustra.

- Diagrama de Blocos da Unidade Receptora

#### Recepção

O receptor é responsável pela primeira fase de recuperação do sinal original de informação. Tudo começa com o sinal recebido através de ondas eletromagnéticas através da antena. Cabe ao receptor separar a informação (sinal modulante) da onda portadora (sinal modulado), ou seja, fazer uma demodulação. A demodulação de um sinal modulado em ASK é feita através de um detector de envoltória, que recupera o sinal original digital referente à informação. A detecção consiste em um processo que submete o sinal modulado a uma filtragem passa-baixas para recuperar os dados transmitidos. Após a filtragem, o sinal é tratado para deixá-lo com características de sinal digital quanto à forma de onda, condição indispensável para ele ser reconhecido corretamente nos estágios seguintes [5].

A figura 10 mostra os sinais de entrada e de saída de uma demodulação ASK.

- Demodulação ASK

Por uma questão técnica, a exemplo do que foi feito no transmissor, foi usado um módulo de RF na recepção (RX). Os módulos são uma alternativa atraente a projetos que necessitam de circuitos compactos e principalmente confiáveis (apresentam um bom desempenho porque dispensam qualquer tipo de ajuste - são calibrados e alinhados no processo de fabricação).

Os módulos são normalmente adquiridos aos pares para a transmissão e a recepção, obrigatoriamente operando na mesma freqüência, que neste caso é de 433,92 MHz. O módulo de RF utilizado na recepção (modelo RR3) é  produzido também pela empresa italiana Telecontrolli.

Projetos de transmissores e receptores realizados com circuitos discretos normalmente apresentam problemas, principalmente quando trabalham com altas freqüências (devido a um condutor ou trilha de circuito impresso mal posicionada, capacitâncias parasitas, etc). Muitos fatores contribuem para tornar os circuitos de RF muito instáveis, de difícil ajuste e calibração. Tais problemas justificam o uso de módulos de RF montados e testados pelo fabricante, que apresentam confiabilidade e desempenho na montagem para se atingir os objetivos ou metas do projeto [5] [6].

O único inconveniente de se usar módulos de RF é o baixo raio de alcance do sinal. Na maioria dos casos o alcance é de 100 metros em locais abertos (com obstáculos o sinal sofre uma atenuação considerável), mas para aplicações simples atendem plenamente as necessidades do projeto.

Um fator importante na recepção de sinais é o uso de uma antena adequada ao sistema de recepção, ou neste caso específico, para o módulo de RF de recepção. A antena utilizada na Unidade Receptora consiste também de um fio rígido de aproximadamente 17,5 cm para o maior alcance do sinal (máximo desempenho).

Em equipamentos que se deseje um nível de compactação maior da Unidade Receptora, pode-se utilizar uma trilha do circuito impresso para a recepção dos sinais (alguns centímetros já desempenham a função de antena para curtas distâncias).

O módulo de RF de recepção utilizado no projeto (RX RR3) pode operar com uma taxa máxima de transferência de dados de 2 kbps, embora este valor esteja limitado às condições de trabalho do módulo (o fabricante recomenda valores inferiores em condições adversas).

#### Decodificador

Após à demodulação ASK no módulo receptor, os sinais de informação estão disponíveis na forma digital. (através de filtros passa-baixas presentes no módulo de recepção). Cabe ao decodificador a tarefa de agrupar os bits em pacotes, ou seja, dar uma formatação a eles para que possam ser identificados na seqüência certa. Para isso, um circuito controlador separa os 8 bits correspondentes a D0-D7 de uma seqüência de bits que chegam constantemente, identificando os bits menos e os mais significativos (LSB e MSB respectivamente).

Na decodificação, assim como na codificação, há no pacote de informações ou dados, os bits de controle. São eles os responsáveis pelo agrupamento ordenado de bits, indicando o início e o fim da informação binária (os bits de controle indicam o bit mais significativo (MSB), e o menos significativo (LSB) do pacote de dados).

A decodificação também é endereçável, ou seja, os pacotes de dados podem ser habilitados ou não através de um código binário variável. Assim, um pacote de dados transmitidos serialmente pelo codificador na Unidade Transmissora pode ser identificado corretamente na Unidade Receptora, desde que o endereço binário no codificador e no decodificador sejam iguais (os pinos de endereçamento dos CIs devem receber o mesmo valor binário, tanto no codificador quanto no decodificador).

A técnica de endereçamento é importante porque torna possível a identificação de pacotes de bits vindos de diferentes pontos de aquisição  utilizando um único canal serial de comunicação, mas que tenham sido transmitidos em tempos diferentes (multiplexados). A única condição é ter um código de endereçamento igual na codificação e na decodificação.

A decodificação é finalizada com um registrador de deslocamento de 8 bits com entrada série e saída paralela. Nele, pacotes de 8 bits correspondentes a D0-D7 entram serialmente. Na saída paralela são retirados D0-D7 em saídas individuais para cada bit. A mudança na forma de apresentação da informação digital (de serial para paralela) se deve à necessidade de conversão dos sinais digitais em sinais analógicos através do conversor D/A.

A decodificação pode trabalhar com uma taxa máxima de transferência de 5 kbps, mas pode ser preciso um valor menor em situações criticas como foi citado na codificação.

A figura 11 mostra o diagrama de blocos do decodificador.

- Diagrama de Blocos do Decodificador

#### Conversão D/A

Como em muitas aplicações são usados sinais analógicos, cabe a um conversor digital-analógico (DAC) a tarefa de converter a informação digitalizada (código BCD 8421) em um sinal analógico. Com o conversor D/A é fechado o ciclo do caminho percorrido pelo sinal de informação no Sistema de Telemetria Proposto, pois na saída dele o sinal apresenta a mesma forma que tinha no momento da aquisição (ou o mais próximo possível do sinal original) [8].

Existem basicamente duas técnicas para a conversão D/A: a com Resistor Ponderado e a com Rede R-2R [8] [20].

Na conversão D/A com resistor ponderado são usados resistores com valores que formam uma progressão geométrica, desde o bit menos significativo (LSB), até o mais significativo (MSB).

Na conversão D/A com rede R-2R são usados resistores com apenas dois valores (R e 2R). Esta técnica apresenta a vantagem de tornar mais fácil a montagem do conversor D/A.

Os conversores D/A também podem se adquiridos sob a forma de circuitos integrados (CIs), que dispensam a montagem do conversor com componentes individuais. Os CIs apresentam as vantagens de ocuparem menos espaço e de serem mais confiáveis, fatores importantes no desenvolvimento de qualquer projeto.

Um exemplo é o conversor digital/analógico DAC 0800 da empresa National Semiconductor, comumente usado em projetos que a resolução não seja um ponto crítico.

No projeto foi usado um conversor D/A com rede R-2R por questões econômicas. Como o custo é um fator importante neste projeto, foi escolhido um conversor D/A com resistores que apresenta um custo menor, embora tal escolha não comprometa o desempenho da conversão.

Foram usados no conversor D/A resistores de carbono de 10 KΩ com 5% de tolerância, facilmente encontrados no mercado (os resistores de 20 KΩ foram substituídos por dois de 10 KΩ ligados em série), que têm um custo insignificante se considerado com um CI conversor D/A (DAC 0800). Mesmo com resistores de maior precisão (1%, por exemplo), o custo do conversor D/A com resistores ainda teria um custo significativamente menor.

A figura 12 mostra um conversor D/A usado.

- Conversor D/A com Rede R-2R de 8 Bits

#### Destinatário

O destinatário ou a aplicação é a parte final do sistema de telemetria. É neste momento que as informações transmitidas são utilizadas de alguma forma na Unidade Receptora. Graças ao sistema de telemetria elas podem ser usadas num local distante de onde foram adquiridas [11].

Os sinais de telemetria podem ser usados em diversas funções: em transdutores de saída ou atuadores, automação, sistemas digitais, instrumentação, controle de processos, banco de dados, enfim, em situações que se deseje monitorar, medir ou controlar algum equipamento ou sistema à distância [3] [11].

Um exemplo de aplicação do Sistema de Telemetria Proposto seria monitorar a temperatura de um equipamento elétrico (motor, gerador, transformador, etc) à distância (sem fio, via radiofreqüência). Através de um sensor de temperatura seria gerada uma tensão DC proporcional à temperatura  (0 a 5V neste projeto), que seria enviada via radiofreqüência pela Unidade Transmissora a um local distante (para a Unidade Receptora de uma central de controle), a qual usaria essa informação para manter o equipamento dentro dos seus parâmetros nominais de funcionamento.

Como em qualquer sistema de telemetria deve existir um sinal de referência que quantifique um fenômeno ou grandeza física, neste projeto está sendo utilizado um sinal DC 0-5V com esse objetivo. Essa escala de sinal DC foi escolhida por ser uma das mais utilizadas para indicar algum tipo de parâmetro. Entretanto, outros valores ou tipos de sinais podem ser usados através de um condicionador de sinais apropriado [8].

A figura 13 mostra um exemplo de como sinais de telemetria podem ser utilizados para monitorar, medir ou controlar um equipamento ou sistema através do Sistema de Telemetria Proposto neste trabalho.

- Um exemplo de como sinais de telemetria podem ser utilizados

## implementação do projeto

A proposta do projeto (TCC) é desenvolver um sistema de telemetria simples formado por duas unidades: uma transmissora e outra receptora. Ou seja, a Unidade Transmissora recebe um sinal DC variável (0-5V neste projeto), vindo de algum processo de medição, controle ou monitoramento (utilizando algum tipo de sensor acoplado a um equipamento ou sistema), e enviar esse sinal, via RF, à Unidade Receptora, localizada em algum lugar afastado da Unidade Transmissora.

Foi adotada uma arquitetura básica (formada pela aquisição de dados, conversão A/D, codificação e transmissão na Unidade Transmissora, e recepção, decodificação, conversão D/A e aplicação na Unidade Receptora) para tornar o sistema de telemetria de construção simples e de baixo custo, que é a principal meta do projeto, e também para ser coerente com o título do trabalho: “Telemetria de Baixo Custo“.

O Sistema de Telemetria Proposto apresenta limitações impostas pelas características dos módulos de transmissão e recepção.

A Unidade Transmissora tem uma largura de banda máxima (para a transferência dos dados) de 4 kHz, limitada pelo módulo de transmissão modelo RT4.

A Unidade Receptora tem uma largura de banda limitada a 2 kHz, devido ao seu módulo de recepção modelo RR3.

Assim, para que o módulo receptor RR3 consiga receber os dados corretamente, o transmissor modelo RT4 deverá limitar a transmissão de dados a uma largura de banda máxima de 2 kHz, embora as outras etapas do sistema de telemetria possam trabalhar em freqüências superiores (por exemplo, o encoder, o decoder, o conversor A/D e o Conversor D/A).

As figuras 14 e 15 apresentam respectivamente as Unidades Transmissora e Receptora conectadas à protoboard para avaliação do Sistema de Telemetria Proposto. Os leds são utilizados para verificar o desempenho da transmissão e da recepção de sinais de acordo com os testes realizados. Através da comparação dos níveis lógicos dos leds (0 ou 1) é possível verificar se não houve degradação de bits decorrentes das diversas condições de funcionamento  a que as Unidades de Transmissão e de Recepção foram submetidas (em condições normais de funcionamento o sistema de telemetria não usa os leds de monitoração).

Figura 14 – Unidade Transmissora conectada a protoboard para teste

Figura 15 – Unidade Receptora conectada a protoboard para teste

4.2.1 Avaliação do Sistema de Telemetria Proposto

Para avaliar o desempenho do protótipo, foram feitos testes de transmissão em diversas condições, principalmente para determinar o alcance do sinal.

Os testes foram feitos com base nas seguintes condições de funcionamento:

- em locais abertos;

- transmissão com obstáculos;

- em ambiente com equipamentos elétricos;

- com simulação de ruído;

- com variação da tensão de alimentação;

- avaliação através de analisador de espectro.

Os locais utilizados para avaliar o desempenho do Sistema de Telemetria Proposto podem ser vistos na planta baixa apresentada na figura 16.

Figura 16 – Planta do local de avaliação

Os testes em local aberto (sem obstáculos) foram feitos na parte externa do prédio (corredor), por apresentar melhores condições de avaliação em termos de distância.

Para distâncias inferiores ao limite de alcance do módulo de transmissão (100 m para locais abertos para o modelo RT4), os dados transmitidos não sofreram qualquer tipo de degradação.

Entretanto, para distâncias além do limite de cobertura do sinal, houve problemas na recepção. O sinal recebido sofreu atenuação elevada, com perda de informação através de alguns bits de dados (normalmente um a dois bits) de forma aleatória, não havendo um padrão definido, pois podiam estar em qualquer posição entre o LSB e o MSB dos dados recebidos.

A avaliação em local com obstáculos foi realizada entre laboratórios do prédio, sendo os pontos de teste indicados por TX (Unidade Transmissora) e RX (Unidade Receptora) na planta.

A transmissão em locais fechados (através de paredes de alvenaria, por exemplo), sofre uma atenuação acentuada na recepção dos sinais. Por isso é preciso limitar o alcance ou o raio de cobertura do sinal para algumas dezenas de metros (cerca de 60m nesta aplicação) para garantir a qualidade e a confiabilidade do sinal recebido. Essa redução na abrangência do sinal é considerável, levando-se em conta um alcance de 100m em locais abertos.

No teste com obstáculo de parede de alvenaria, indicado por TX (Unidade Transmissora) e RX (Unidade Receptora) na planta, o sinal recebido por RX não sofreu qualquer degradação nos 53 m que separam as duas unidades.

Outro ponto importante a avaliar é o comportamento do sinal recebido em ambiente industrial (chão de fábrica), que normalmente está submetido a uma riqueza de sinais eletromagnéticos indesejáveis. Os ruídos são um problema sério para equipamentos que operam via radiofreqüência ou sem fio (Wireless).

Foi verificado o desempenho do protótipo em um ambiente com ruído eletromagnético proveniente de máquinas elétricas usadas na usinagem de peças metálicas. O local escolhido foi uma oficina mecânica, na qual há motores elétricos usados em tornos, fresas e furadeiras, principalmente.

O sistema de telemetria se comportou dentro do esperado para distâncias até 60 m, mas em condições mais severas de funcionamento das máquinas e com a Unidade Receptora muito próxima dos equipamentos (menos de 1 m), houve problemas de recepção no momento do acionamento, com perda de bits de forma aleatória (semelhante ao o que ocorre na recepção de sinais fora da sua área de cobertura). O que causa a interferência é principalmente o momento da partida e o desligamento das máquinas elétricas. As manobras causam centelhamentos acentuados nos contatos das chaves de partida, que são os principais responsáveis pela degradação dos sinais recebidos.

Para avaliar melhor o desempenho do Sistema de Telemetria Proposto em um ambiente mais agressivo em termos de ruído, a Unidade Receptora foi exposta a uma fonte de ruído constante com um alto espectro eletromagnético. O objetivo era verificar o quanto as componentes espectrais de ruído afetavam a recepção dos dados.

A fonte de ruído escolhida foi um motor universal com controle de três velocidades (o mesmo usado em eletrodomésticos, como os liquidificadores, por exemplo, que geram bastante faiscamento devido às escovas usadas na conexão elétrica das bobinas do rotor).

Foi constatado que a fonte de ruído corrompe os dados para distâncias de aproximadamente 1 metro (distância entre a Unidade Receptora e a fonte de ruído) nas três velocidades do motor. Entretanto, a degradação do sinal é diretamente proporcional à velocidade do motor, ou seja, quanto maior a velocidade, mais bits são corrompidos, mas sem ter um padrão definido (semelhante ao teste de recepção quando o sinal está fora da sua área de cobertura).

Entretanto, para distâncias maiores entre a fonte de ruído e a Unidade Receptora (a partir de 2 metros) o Sistema de Telemetria não sofreu qualquer interferência na recepção dos dados (independente do nível de ruído eletromagnético gerado nas três velocidades do motor universal).

Outro fator que interfere no alcance do sinal é a tensão da bateria de alimentação das Unidades de Transmissão e de Recepção (o sistema de telemetria usa uma bateria de 9,0 V nas duas unidades).

O desempenho do sistema de transmissão é diretamente afetado pela redução da tensão de alimentação, uma vez que a Unidade Transmissora  é a responsável por transmitir o sinal com  intensidade o suficiente para cobrir o maior alcance possível (100 m em locais abertos, com tensão nominal).

A Unidade Transmissora tem uma corrente de 13,5 mA em condições nominais, sem a presença dos leds utilizados para a monitoração do desempenho do sistema de telemetria. A Unidade Receptora tem uma corrente de 6,3 mA com tensão nominal,  sem a presença dos leds de monitoração.

A autonomia da Unidade Transmissora é de aproximadamente 100 horas, levando em conta a vida útil da bateria de 9 V (foi considerada a autonomia como sendo o tempo para a bateria atingir uma tensão de 7 V, que é o valor mínimo dela para não comprometer o desempenho do sistema de telemetria). A autonomia da Unidade Receptora é de aproximadamente 230 horas, considerando o mesmo valor mínimo  de tensão da bateria de 9V.

Para tensões abaixo de 8,0 V o sistema de telemetria é prejudicado  em termos de cobertura do sinal (o alcance cai no mínimo 20%, ou seja, abrange um raio de aproximadamente 80 m para locais abertos). Embora a Unidade Transmissora tenha regulação de tensão (através do regulador 7805) para compensar variações na tensão de alimentação do conversor A/D (ADC 0804), o módulo de transmissão (TX RT4) é alimentado diretamente através da bateria de 9,0 V.

Com tensões muito baixas (em torno de 6,5 V), o sistema de telemetria fica instável, independente de qualquer condição de uso, pois a regulação da tensão de alimentação do conversor A/D fica comprometida.

A Unidade Receptora tem a vantagem de poder operar com uma tensão de uma fonte DC alimentada em CA, que se mantém constante através de um regulador, caso o projeto permita uma alimentação desse tipo.

Por fim foi feita uma avaliação de desempenho do sistema de telemetria através de um analisador de espectro. Um analisador de espectro é essencialmente um receptor de RF que mostra a distribuição de potência ou as componentes espectrais do sinal de entrada como uma função da freqüência ou amplitude referente à freqüência.

Em contraste com o osciloscópio, que mostra a amplitude do sinal no domínio do tempo, o analisador de espectro mostra a amplitude no domínio da freqüência. As componentes individuais do espectro de um sinal ficam visíveis num analisador de espectro, enquanto no osciloscópio mostra somente o sinal como uma forma de onda resultante de suas componentes espectrais.

Para testar o funcionamento do sistema de telemetria foi utilizado o Analisador de Espectro DSA – 8400, fabricado pela Minipa Indústria e Comércio LTDA, com as seguintes características técnicas:

- Faixa de medida de freqüência: 1 MHz -1,4 GHz

- Resolução: 1 MHz

- Precisão: 8 MHz

- Largura de Scan: 100 KHz/Div - 100 MHz/Div

- Tempo de Scan: 3ms/Div

- Faixa de medida de amplitude: 10 dB - 130 dB

- Impedância de entrada: 50 

O método utilizado para avaliar o desempenho do sistema de telemetria foi comparar as características nominais dos módulos de transmissão e de recepção segundo o fabricante, com os resultados de campo obtidos através do analisador de espectro.

Isso se justifica porque os módulos de RF têm um papel fundamental no desempenho do sistema de telemetria, embora as outras partes do projeto também tenham sua relevância, mas não são tão suscetíveis a variações de funcionamento em função das circunstâncias de uso.

- Potência de Transmissão (Pt)

O módulo de RF modelo RT4 tem uma potência máxima de transmissão 8 dBm (0 dBm corresponde a uma potência de transmissão de 1 mW) segundo o fabricante em condições ideais de funcionamento.

Convertendo esse valor para potência em Watts:

dBm = 10 logPt1mW

8 = 10 log Pt1mW

Pt = 6,31 mW

Para uma impedância de 50  tem-se uma tensão (V) de:

Pt = V2R

6,31 x 10 -3 W = V250Ω

V = 0,56 V

Convertendo a tensão para dB equivale a:

dB = 20 log V1μV

dB = 20 log 560 x 103 μV

Tensão = 114,96 dB

Esse valor corresponde ao valor máximo do sinal transmitido em dB (o dB corresponde a um sinal com uma tensão de 1 V).

- Sensibilidade de Recepção

O módulo de RF modelo RR3 tem uma sensibilidade de recepção de –105 dBm para uma distância de 100 m em locais abertos (em condições favoráveis de funcionamento, segundo o fabricante).

Convertendo esse valor para watts:

dBm = 10 logPt1mW

-105 = 10 logPt1mW

Pt = 0,31 x 10-10 mW

Para uma impedância de 50  tem-se uma tensão (V) de:

Pt = V2R

10-3. 0,31x10-10 = V250Ω

V = 1,26 V rms

Convertendo esse valor para dB:

dB = 20 log V1μV

dB = 20 log 1,26μV1μV

Tensão = 1,98 dB

Esse valor corresponde ao valor mínimo de tensão do sinal para a recepção a 100 m em local aberto.

Após o levantamento das características nominais dos módulos de RF, foi realizado o teste em campo, para verificar se os resultados práticos em conformidade com as informações fornecidas pelo fabricante.

O levantamento da intensidade do sinal transmitido pela Unidade Transmissora ou a atenuação do sinal em função da distância, foi feito em local aberto para ser possível uma comparação entre os resultados de campo com as características técnicas dos módulos de RF segundo o fabricante.

Foram feitas leituras de intensidade de sinal com o analisador de espectro para seis distâncias diferentes. Os valores obtidos nas medições podem ser vistos na tabela abaixo, com o respectivo gráfico de atenuação do sinal em função da distância.

| Distância(d) m | log d | Intensidade dB |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 90 |
| 5 | 0,69 | 53 |
| 10 | 1,00 | 41 |
| 30 | 1,48 | 21 |
| 70 | 1,85 | 14 |
| 100 | 2,00 | 10 |

Tabela 4.1 - Atenuação do sinal

Figura 17 - Gráfico de atenuação do sinal

No gráfico de atenuação do sinal a distância está representada pelo seu logaritmo decimal para tornar o gráfico mais abrangente, uma vez que cobre distâncias de 1m até 100 m.

Comparando os valores nominais dos módulos de RF com os obtidos experimentalmente, verifica-se que estão dentro do tolerável ou aceitável.

Por exemplo, para o módulo transmissor conseguiu-se uma leitura de 90 dB a 1m, quando a intensidade máxima que o seu sinal pode atingir é 115 dB.

Para a recepção a 100 m a leitura foi de aproximadamente 10 dB, próximo do valor de 2 dB indicado pelo fabricante para esta distância.

As figuras 18 mostra a Unidade Transmissora sendo avaliada através de leds numa protoboard (os leds indicam os níveis lógicos dos dados transmitidos). A figura 19 apresenta a leitura do analisador de espectro para uma distância de 1 m, indicando o valor 90 dB.

Figura 18 - Unidade Transmissora em avaliação

Figura 19 - Analisador de Espectro com intensidade máxima (90 dB)

Foi constatado através do protótipo que as metas iniciais do projeto foram atingidas, ou seja, é possível construir um sistema de telemetria funcional a um custo reduzido (observando as limitações do projeto através das avaliações realizadas no protótipo em condições desfavoráveis de funcionamento).

Testes experimentais constataram que o desempenho do protótipo atende as necessidades de uma aplicação de telemetria para situações simples, enviando dados a locais afastados da fonte de informação sem que o pacote de dados seja corrompido.

Outro fator a salientar é o custo de implementação do projeto, que é baixo. Assim, o Sistema de Telemetria Proposto pode ser utilizado em pequenos projetos sem onerá-los, tornando-se assim atrativo pela boa relação custo/benefício.

O custo do sistema de telemetria básico é de R$ 71,95 aproximadamente (com um sistema formado por uma unidade transmissora e uma unidade receptora), considerando somente os componentes eletrônicos (sem mão-de-obra). A cotação de preços foi feita em 10/09/2006 em lojas de Porto Alegre, com o dólar a R$ 2,18 (o dólar é um indexador que deve ser considerado, uma vez que os componentes eletrônicos são, em sua maioria, importados).

A figuras 20 e 21 mostram os circuitos eletrônicos do Sistema de Telemetria Proposto, formado pela Unidade de Transmissão e de Recepção (ambas utilizando a arquitetura básica). A tabela 4.2 apresenta  a lista do material usado na implementação do projeto.

Figura 20 - Circuito Eletrônico da Unidade Transmissora

Figura 21 - Circuito Eletrônico da Unidade Receptora

| Item | Qtde | Custo Unitário | Custo Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo Transmissor RT4 | 01 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| Módulo Receptor RR3 | 01 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| Encoder MC145026 | 01 | R$ 2,50 | R$ 2,50 |
| Decoder MC145027 | 01 | R$ 3,00 | R$ 3,00 |
| Conversor A/D | 01 | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
| Regulador 7805 | 02 | R$ 0,50 | R$ 1,00 |
| Resistores de Carbono | 13 | R$ 0,05 | R$ 0,65 |
| Capacitor Cerâmico | 08 | R$ 0,10 | R$ 0,80 |
| Capacitor Eletrolítico | 02 | R$ 0,50 | R$ 1,00 |
| Placa Circuito Impresso | 01 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| Bateria 9V | 02 | R$ 4,50 | R$ 9,00 |
| Custo Total do Sistema de Telemetria Proposto |  |  | R$ 71,95 |

Tabela 4.2 - Lista de material do Sistema de Telemetria Proposto

A tabela 4.3 apresenta um quadro resumo dos testes realizados para avaliar o desempenho do Sistema de Telemetria Proposto em diversas condições de funcionamento.

Tabela 4.3 – Quadro resumo dos testes realizados

| Itens avaliados |  |
| --- | --- |
| - em locais abertos (vista direta) | - O sinal do sistema de telemetria não sofre qualquer degradação para uma distância máxima de 100 m (especificação do fabricante) |
| - com obstáculo (paredes de alvenaria) | - O sinal sofre atenuação e o alcance fica limitado a 60 m com obstáculo formado por algumas paredes de alvenaria (teste com planta baixa fornecida) |
| - em ambiente com ruído (chão de fábrica) | - O sinal da Unidade Receptora sofre degradação de sinal quando posta próxima de equipamento (1 m), mas acima de 2 m não é afetado |
| - com ruído contínuo (motor universal) | - O sinal da Unidade Receptora é corrompido em alguns bits (aleatoriamente) para pequenas distâncias (aproximadamente 2 m) |
| - efeito da tensão da bateria | - O funcionamento do sistema de telemetria e o alcance do sinal são afetados com a redução da tensão de alimentação (bateria de 9V) |
| - teste com analisador de espectro | - A intensidade do sinal transmitido e recebido estão dentro das especificações do fabricante: 8 dBm (114,96 dBμ) para transmissão -105 dBm (1,98 dBμ) para recepção |

# SISTEMA DE TELEMETRIA OTIMIZADO

O foco inicial do projeto era desenvolver um sistema de telemetria de construção simples que atendesse plenamente as necessidades de uma aplicação de telemetria, que pudesse ser usado em pequenos projetos sem torná-lo inviável economicamente.

Mas como o projeto tem um caráter acadêmico, e como tal necessita de mais consistência técnica por se tratar de um trabalho de conclusão de curso (TCC), foram feitas algumas alterações na arquitetura básica do Sistema de Telemetria Proposto.

A primeira foi dar ao sistema a possibilidade de várias unidades transmissoras (4 neste projeto) enviarem seus sinais a uma Central Receptora encarregada de manipular ou distribuir os sinais recebidos de acordo com as necessidades do projeto.

Os sinais da Central Receptora poderiam ser utilizados de diversas formas como, por exemplo, em um controle de processos através de um controlador lógico programável (CLP).

No sistema otimizado a implementação do projeto é realizada fazendo todo o sistema de telemetria operar somente em uma freqüência, usando um canal de comunicação de 433 MHz na faixa ISM (Industrial, Scientific, Medical).

Entretanto, quando se fala em um sistema que trabalha no domínio tempo, é preciso dar condições a ele de operar de forma sincronizada, sem correr o risco de comprometer a integridade das informações transmitidas.

Para evitar problemas de incompatibilidade eletromagnética de sinais transmitidos ao mesmo tempo, foi projetado um “Gerenciador de Comunicação” para tornar possível a aquisição de sinais de vários pontos distantes da Unidade Central Receptora.

O objetivo do Gerenciador de Comunicação (TG) é tornar os pontos de aquisição totalmente independentes entre si (o único ponto em comum entre os pontos de aquisição é o Gerenciador de Comunicação).

O TG tem a função de coordenar a transmissão dos sinais de cada ponto de aquisição (sensores ou transdutores de entrada). Para tanto, foram desenvolvidos circuitos adicionais que, incorporados à Unidade Transmissora e à Unidade Receptora, tornam o Sistema de Telemetria Proposto mais flexível. Para este trabalho foi projetado um sistema de telemetria para quatro pontos de aquisição independentes.

O sistema de controle do Gerenciador de Comunicação está na Unidade Central Receptora. O sistema de gerenciamento é formado por um módulo transmissor (TX), cujos sinais transmitidos correspondem a um código de endereçamento para as Unidades Transmissoras de cada ponto de aquisição (formadas pelos módulos de transmissão de dados T0 a T3).

O endereçamento é realizado através de um contador binário que tem a função de habilitar seqüencialmente os diversos transmissores de dados (T0 a T3) de cada Unidade Transmissora.

Cada ponto de aquisição tem um módulo transmissor (TX), ou seja, o primeiro ponto tem T0, o segundo, T1, e assim para os demais pontos de aquisição.

A figura 22 apresenta o diagrama de blocos do Gerenciador de Comunicação (TG).

Figura 22 – Diagrama de Blocos do Gerenciador de Comunicação

Os sinais sintonizados nos módulos de recepção (RX) do Gerenciador de Comunicação (RG0 a RG3), localizados nas Unidades Transmissoras, são entregues aos Decodificadores de Endereço do Gerenciador de Comunicação. O decodificador que tiver o código de endereçamento gerado pelo contador habilitará o transmissor correspondente (T0, T1, T2 ou T3), transmitindo os sinais do ponto de aquisição referente a ele. Assim, para cada valor do contador haverá um decodificador correspondente, que habilitará o módulo transmissor de dados conectado a ele (T0 a T3), transmitindo as informações do seu ponto de aquisição.

No projeto foi usado um contador de 3 bits,no qual os bits mais significativos A2 e A1 são utilizados na codificação dos endereços de TG. O bit menos significativo A0 é utilizado para habilitar a transmissão de TG quando ele estiver em nível baixo. Quando A0 estiver em nível alto, ele habilita a recepção dos sinais dos módulos transmissores T0 a T3, responsáveis pela transmissão dos dados dos pontos de aquisição (DC0 a DC3).

Para simplificação do Sistema Gerenciador de Comunicação, há um período de tempo em que TG e um dos transmissores de dados transmitem simultaneamente. Essa é uma condição desfavorável ou não-indicada, mas que teoricamente não chega a comprometer o desempenho do sistema, pois o tempo de transmissão dos módulos de dados (T0 a T3) é maior que o tempo de transmissão usado pelo  gerenciador (TG).

O funcionamento do Sistema de Telemetria Proposto pode ser explicado melhor da seguinte maneira:

Na Unidade Central Receptora está TG e o módulo receptor de dados (R), o qual recebe alternadamente os sinais dos módulos transmissores de dados T0, T1, T2 e T3. Em cada Unidade Transmissora (ponto de aquisição), tem um módulo receptor codificado por TG, que pode ser RG0, RG1, RG2 ou RG3, que são habilitados de acordo com o contador binário de TG.

A coordenação para comutar os subsistemas de transmissão de dados e de gerenciamento é realizada pelo contador binário de três bits de TG, que tem a seguinte tabela de funcionamento:

Tabela 5.1 - Funcionamento do Sistema de Telemetria Otimizado

A2 e A1 determinam o ponto de aquisição escolhido através da codificação de endereço (através dos módulos de recepção RG0 a RG3 de TG), ou seja, qual módulo de transmissão de dados será habilitado: T0, T1, T2 ou T3.

A0 determina o tempo de comutação dos módulos transmissores: quando TG e T0 a T3 devem ser habilitados ou não para transmitir.

As figuras 23, 24 e 25 apresentam respectivamente os Diagramas de Blocos das Unidades Transmissoras e da Unidade Central Receptora, e o Gráfico de Temporização do Sistema de Telemetria Otimizado para quatro pontos de aquisição.

Figura 23 - Diagrama de Blocos da Unidade Transmissora

Figura 24 – Diagrama de Blocos da Unidade Receptora

Figura 25 – Gráfico de Temporização

## SISTEMA DE TELEMETRIA COM GERENCIAMENTO INDEPENDENTE

Uma alternativa na implementação do Sistema de Telemetria Otimizado é usar um Gerenciador de Comunicação Independente, ou seja, todo o sistema de controle que coordena TG operar separadamente da transmissão de dados.

A técnica consiste em dar um canal de comunicação exclusivo para o sistema de gerenciamento (TG pode operar com uma freqüência de 315 MHz, por exemplo). Assim, TG pode transmitir em tempo integral, não havendo o problema de incompatibilidade eletromagnética de dois módulos transmissores operando simultaneamente (os sinais de gerenciamento e de dados interagem entre si causando problemas a ambos os sistemas)

Com um gerenciamento independente a transmissão de dados pode ter seu canal exclusivo livre de qualquer interferência. (a transmissão de dados pode usar a freqüência de 433 MHz, por exemplo).

O sistema de telemetria que bloqueia o Gerenciador de Comunicação durante algum tempo é semelhante ao que usa TG em tempo integral na questão de transmissão de dados através dos módulos T0 a T3. Em ambos os módulos transmissores T0 a T3 das Unidades Transmissoras operam de forma individual e alternada (conforme a codificação de endereço que habilita um módulo de dados de cada vez).

Uma vantagem do gerenciamento independente é dispensar o circuito de temporização (TP) presente em cada Unidade Transmissora, responsável pelo tempo de habilitação de T0 a T3, evitando assim a transmissão simultânea de sinais de gerenciamento e de dados. Com isso a tabela de funcionamento do Gerenciador de Comunicação fica mais simples, e TG passa a necessitar de um contador de somente  dois bits para a mesma quantidade de pontos de aquisição.

A tabela 5.2 apresenta o funcionamento do Sistema de Telemetria com Gerenciamento Independente.

Legenda: H – Circuito Habilitado

Tabela 5.2 - Funcionamento com Gerenciamento Independente

A1 e A0 determinam o ponto de aquisição escolhido através da codificação de endereço do contador de TG.

As figuras 26, 27 e 28 apresentam respectivamente os Digramas de Blocos das Unidades de Transmissão, de Recepção e o Gráfico de Temporização do Sistema de Telemetria com Gerenciamento Independente.

Figura 26 – Diagrama de Blocos da Unidade Receptora com Gerenciamento Independente

Figura 27 – Diagrama de Blocos da Unidade Transmissora com Gerenciamento Independente

Figura 28 - Gráfico de Temporização para Gerenciamento Independente

## AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE TELEMETRIA OTIMIZADO

Apesar de haver duas técnicas de implementação do Sistema de Telemetria Otimizado, a primeira tentativa foi utilizar um sistema de telemetria operando somente em uma freqüência, usando um canal de 433 MHz na faixa ISM para o gerenciamento e a transmissão de dados.

Entretanto, essa técnica apresentou problemas de sincronização dos tempos de habilitação dos módulos transmissores (de gerenciamento e de dados).

O problema do sistema está na transição entre os estados de habilitação e bloqueio dos transmissores, que é o maior responsável pelas dificuldades na implementação do sistema de sincronização.

Não foi possível implementar um circuito de temporização (TP) que seguisse exatamente as especificações do projeto, ou seja, que fizesse o chaveamento ou a habilitação de acordo com o gráfico de temporização do Sistema de Telemetria Otimizado (figura 20).

Ocorre que o Gerenciador de Comunicação (TG) interage com os transmissores de dados (T1, T2, T3 e T4), ou seja, um bloqueia o sinal do outro. Por isso a importância da sincronização correta dos módulos transmissores (de dados e de gerenciamento) para que não operem simultaneamente o tempo inteiro, comprometendo a funcionalidade do sistema ou a coordenação da comutação dos subsistemas.

Outro problema é o tempo de acomodação dos módulos de transmissão e de recepção, pois ele não pode ser muito curto, caso contrário as informações são perdidas. Por isso, a comutação ou a freqüência de chaveamento do sistema não pode ser alta.

Uma alternativa seria estabelecer uma seqüência mais definida para o sistema, através de tempos mais distanciados para cada estado, dando uma margem maior entre os estados através de um contador de mais bits, onde contagens intermediárias pudessem ser usadas para a acomodação dos transmissores e receptores, tornando assim o sistema mais estável e confiável.

Devido aos problemas apresentados, a técnica utilizando um mesmo canal de comunicação para dados e gerenciamento foi abandonada. O método pode ser considerado viável, mas como a implementação do sistema apresentou problemas que demandariam tempo para resolvê-los, a decisão mais acertada no momento foi partir para outra técnica mais ortodoxa de implementação para atingir o objetivo do projeto.

Depois dos problemas apresentados pelo sistema de telemetria com temporização dos módulos transmissores, foi adotada a segunda técnica com gerenciamento independente para TG.

Assim, TG passou a ter um canal independente de comunicação com freqüência de 315 MHz. Entretanto a transmissão de dados continuou operando ma mesma freqüência de 433 MHz, ou seja, foi feito somente a separação entre gerenciamento e transmissão de dados através de canais diferentes de comunicação ( 315 e 433 MHz respectivamente).

Através de uma pequena alteração no gerenciamento de comunicação e a eliminação do circuito de temporização, foi o suficiente para deixar o sistema de telemetria funcional, atendendo plenamente as necessidades do projeto. Com a modificação é possível trabalhar com uma freqüência de chaveamento maior e não há a necessidade de tempos para a acomodação dos módulos de transmissão e de recepção.

As figuras 29 e 30 apresentam respectivamente as Unidades de Transmissão e de Recepção do Sistema de Telemetria Otimizado em protoboard.

Figura 29 – Unidade Transmissora do Sistema de Telemetria Otimizado

Figura 30 – Unidade Receptora do Sistema de Telemetria Otimizado

Embora esse projeto esteja em protoboard, não apresentou qualquer problema em termos de funcionalidade, o que ocorreria se fosse implementado de forma discreta, uma vez que os transmissores e os receptores operam em alta freqüência (433 MHz).

O que torna possível a funcionalidade de todo o sistema de telemetria é a utilização de módulos de transmissão e de recepção previamente montados e calibrados de fábrica. Com isso evita-se problemas comuns existentes em projetos de RF que devem operar em freqüências elevadas, como capacitâncias parasitas, trilhas de circuito impresso, etc. Com os módulos de RF é possível utilizar os seus terminais básicos que não sofrem qualquer influência pelo fato de estarem sendo utilizados através de uma montagem em protoboard.

A tabela 5.3 apresenta a lista completa e o custo total do material utilizado na implementação do Sistema de Telemetria com Gerenciamento de Comunicação Independente para quatro pontos de aquisição.

| Item | Qtde | Custo Unitário | Custo Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo Transmissor RT4 | 05 | R$ 15,00 | R$ 75,00 |
| Módulo Receptor RR3 | 05 | R$ 20,00 | R$ 100,00 |
| Encoder MC145026 | 05 | R$ 2,50 | R$ 12,50 |
| Decoder MC145027 | 08 | R$ 3,00 | R$ 24,00 |
| ADC 0804 | 04 | R$ 9,00 | R$ 36,00 |
| Regulador 7805 | 05 | R$ 0,50 | R$ 2,50 |
| Resistores de Carbono | 45 | R$ 0,03 | R$ 1,35 |
| Capacitor Cerâmico 100 nF | 32 | R$ 0,10 | R$ 3,20 |
| Capacitor Eletrolítico 100uF | 10 | R$ 0,40 | R$ 4,00 |
| CI 555 | 01 | R$ 0,50 | R$ 0,50 |
| CI 4518 | 01 | R$ 1,50 | R$ 1,50 |
| Placa Circuito Impresso | 02 | R$ 10,00 | R$ 20,00 |
| Bateria 9V | 04 | R$ 4,50 | R$ 18,00 |
| Custo total do Sistema de Telemetria Otimizado |  |  | R$ 298,55 |

Tabela 5.3 - Lista de material do Sistema de Telemetria Otimizado

- Siste

# 6.    CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho tentou demonstrar a viabilidade técnica e econômica de uma proposta de sistema de telemetria sem fio (via radiofreqüência).

Inicialmente procurou-se demonstrar a importância e a viabilidade de aplicações de telemetria nos mais variados segmentos (residencial, comercial e industrial).

Foi apresentado como a telemetria tem no atual cenário tecnológico uma importância inegável. Embora a telemetria esteja ainda muito precária no Brasil (se comparada a outros países, principalmente os EUA) vislumbra-se um mercado promissor a longo prazo em diversas áreas. A proposta deste trabalho foi justamente apresentar uma alternativa de sistema de telemetria para atender um mercado carente desse tipo de tecnologia, e as vantagens trazidas por ela.

Para atingir a meta foi utilizada uma arquitetura básica, com uma quantidade mínima de componentes eletrônicos usados na construção das Unidades de Transmissão e Recepção. Embora o projeto tivesse como premissa um baixo custo, a funcionalidade e a confiabilidade do sistema não foram deixados em segundo plano.

Todo o projeto foi realizado através de um estudo de técnicas de telecomunicação já existentes de telemetria, com um olhar mais crítico quanto à simplificação das etapas envolvidas na transmissão e na recepção de dados via radiofreqüência.

O principal objetivo era desenvolver um sistema de telemetria simplificado para usá-lo em aplicações triviais do dia-a-dia principalmente, que não são contempladas devido ao custo de qualquer sistema utilizado para a transmissão de dados à distância.

Embora o trabalho visasse inicialmente a comparação entre o projeto desenvolvido e sistemas de telemetria já existentes comercialmente (através da comparação de preço, desempenho em diferentes condições de trabalho, tecnologia adotada, arquitetura implementada, etc), isso não foi possível. Só foram encontrados sistemas de telemetria complexos, utilizados para longas distâncias (com raio de cobertura do sinal de quilômetros), que fugiam completamente ao objetivo da avaliação, e os equipamentos tinham custos elevados.

Assim, o sistema de telemetria poderia ser utilizado em projetos modestos de modo a não torná-los inviáveis economicamente. O custo de equipamentos é um fator decisivo na execução de qualquer projeto, principalmente se tratando na aplicação de um sistema de telemetria sem fio, que ainda não desperta o devido interesse no mercado brasileiro.

Como em qualquer projeto, é preciso fazer uma avaliação  dos pontos positivos e negativos do Sistema de Telemetria Proposto, levando em consideração os aspectos técnicos e mercadológicos, bem como delinear alguns passos para o seu prosseguimento.

O protótipo do sistema de telemetria desenvolvido ( formado pela  Unidade de Transmissão e pela Unidade de Recepção), foi avaliado em diversas situações, e apresentou resultados satisfatórios para as condições previstas para o seu uso, ou seja, o sinal transmitido (que continha as informações) não sofreu qualquer degradação durante todas as etapas do sistema de telemetria, desde o ponto de aquisição de dados, até o momento do uso do sinal recebido.

Para condições mais severas de funcionamento, como por exemplo em locais com obstáculos ou expostos a ruídos eletromagnéticos, é preciso restringir o uso do sistema de telemetria (no raio de abrangência do sinal transmitido principalmente) para não comprometer a integridade da informação recebida.

O Sistema de Telemetria Proposto conseguiu provar através de testes o conceito inicial de ser possível a construção de um equipamento funcional de comunicação sem fio a um custo acessível (com viabilidade técnica/econômica).

A principal vantagem do sistema de telemetria está na relação custo/benefício, conseguido através de uma arquitetura simples do projeto: aquisição de dados, conversão A/D, codificação e transmissão, na Unidade Transmissora e, recepção, decodificação, conversão D/A e aplicação, na Unidade Receptora.

A principal desvantagem do sistema de telemetria é o baixo alcance de cobertura do sinal (em condições favoráveis ou não), com uma taxa de transmissão reduzida (devido às características construtivas dos módulos de transmissão e recepção), o que o torna apropriado para aplicações locais, nas  quais os dados  não corram o risco de serem corrompidos durante a fase de recepção.

Quanto ao Sistema de Telemetria Otimizado para vários pontos de aquisição (quatro neste projeto), os objetivos também foram atingidos através do desenvolvimento de um sistema de telemetria funcional e confiável, embora o custo de implementação do projeto não tenha sido uma preocupação como foi no desenvolvimento do sistema de telemetria para somente um ponto de aquisição (uma unidade de transmissão e outra de recepção).

Apesar do Sistema de Telemetria Otimizado para vários pontos ter uma arquitetura mais aprimorada devido às necessidades do projeto (como por exemplo, um sistema de gerenciamento de dados para cada ponto de aquisição), o seu custo final não apresenta um valor elevado, considerando as vantagens que este sistema multiponto possui no monitoramento, medição e controle de vários equipamentos (através de seus respectivos sensores) ao mesmo tempo.

Assim, em um mesmo local é possível centralizar a recepção de sinais vindos de vários pontos de aquisição (responsáveis pela coleta de diversos parâmetros), permitindo assim que máquinas, equipamentos ou sistemas  operem corretamente.

Um sistema de telemetria multicanal tem importância principalmente em sistemas que trabalham com informações que interagem entre si, como um controle de processos, por exemplo. Nele, o produto ou o resultado final depende de um somatório ou de um conjunto de situações de conformidade de valores, que são parâmetros definidos previamente (devem ser seguidos rigorosamente para  não comprometer nenhuma etapa do processo ou da cadeia produtiva).

O Sistema de Telemetria Otimizado apresenta a desvantagem de ter um tempo de resposta maior devido aos diversos pontos de aquisição, ou seja, depende da velocidade de coleta dos dados, tornando a avaliação das informações  mais lenta. Isso se deve à arquitetura implementada no Gerenciador de Comunicação, que precisa varrer seqüencialmente os diversos pontos de aquisição do sistema de telemetria (o que demando um determinado tempo), tornando a atualização de dados mais demorada (o tempo de resposta do sistema de telemetria é diretamente proporcional ao número de pontos de aquisição ou das Unidades Transmissoras).

Outro fator a considerar no sistema multiponto é a resolução desejada das informações coletadas, uma vez que todo o sistema de telemetria tem o mesmo tipo de conversão D/A. Se um ponto de aquisição precisar de uma quantização ou de uma digitalização de mais bits, o sistema de telemetria precisa ser revisto ou será necessário mudar toda a conversão D/A para uma com mais bits, o que implica em tornar o projeto maior e mais sofisticado (as Unidades Transmissoras também precisarão operar com sinais de mais bits) e, como conseqüência, terá um custo maior, que deve ser levado em consideração na avaliação do projeto quanto a sua viabilidade (verificar se compensa a relação custo/benefício).

Também deve ser considerada a distância dos pontos de aquisição em relação a Unidade Central Receptora. Devido ao raio de cobertura do sinal, pode ser preciso adotar uma mudança de local da Unidade Central Receptora ou utilizar alguma técnica de aumento de potência de transmissão. Outra  alternativa para contornar o problema de distância é o uso de uma  unidade repetidora para aumentar a cobertura  do sinal transmitido ( seria posta num ponto intermediário entre a Unidade Transmissora e a Unidade Central Receptora).

Tal técnica também poderia ser utilizada para o sistema de telemetria operar em ambientes agressivos em termos de ruídos eletromagnéticos, ou em locais com obstáculos físicos (como paredes, por exemplo), que atenuam ou deterioram consideravelmente o sinal recebido.

Devido à tudo isso, é preciso realizar um estudo prévio e criterioso da viabilidade técnica do local quanto a cobertura do  sinal, avaliando todos os fatores pertinentes ao projeto, sem perder o foco quanto ao custo final de implementação do projeto.

Apesar dos pontos favoráveis e desfavoráveis dos sistemas de telemetria apresentados, é importante salientar a inexistência de equipamentos de telemetria de baixo custo no mercado, com arquitetura simples (ou mesmo com um projeto mais elaborado), que sejam viáveis economicamente em pequenos projetos. Dessa forma, qualquer sistema transmissor de dados via radiofreqüência  com uma boa relação custo/benefício tem um potencial atraente de mercado, desde que atenda com eficiência as necessidades básicas de uma aplicação de telemetria.

Para dar continuidade ao Sistema de Telemetria Proposto no sentido de aperfeiçoá-lo, que é o caminho natural para o desenvolvimento de qualquer projeto, alguns pontos críticos precisam ser melhor avaliados, estudados ou pesquisados:

- As limitações ou as condições de trabalho que comprometem o desempenho do sistema de telemetria;

- A busca de novas arquiteturas ou tecnologias com o objetivo de reduzir o custo e a aumentar o desempenho do sistema proposto;

- A imunidade a interferências, o consumo de energia, a taxa de transmissão de dados e o alcance do sinal transmitido;

- Como tornar o sistema de telemetria mais flexível, de forma a atender necessidades gerais ou soluções específicas.

# 7.    REFERÊNCIAS

[1] BEZERRA, F. Modulação, Transmissão e Propagação das Ondas de Rádio. 1 ed. São Paulo: Érica, 1980.

[2] Bluetooth SIG, Specification of Bluetooth System. http: // www.bluetooth.com.

[3] Bonde, I. O Mercado Brasileiro de Telemetria. http://www.teleco.com.br.

[5] GOMES, A T. Telecomunicação: transmissão e recepção AM-FM e Sistemas Pulsados. 3 ed. São Paulo: Érica, 1985.

[6] HAYKINS, S. Communication Systems. 4 ed. New York: Wiley Interscience, 2001.

[7] HELD, G. Data Over Wireless Networks – Bluetooth, WAP & Wireless.

[8] IDOETA, I. V. Elementos de Eletrônica Digital. 6 ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1984.

[11] L3 Communications. Telemetria Standards. http://www.l3.com.

[12] TAUB, H. Circuitos Digitais e Microprocessados. 1 ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1984.

[13] THEODORES, S. Wireless Communications – Principles & Practice. 1 ed. New Jersey: Prentice Hall Communications Engineering, 1996.

[16] CARLSON, A. BRUCE – Communication Sistems: an Introdution to Signais and Noise in Eletrical Communication. McGraw-Hill, 3a. Ed. New York, 1986.(1)

[18] Informat Tecnology, Disponível em http://www.informattecnology.com.br

[20] TOCCI, Ronald; WIDMER, Neal. Sistemas Digitais – Princípios e Aplicações. 8ª. Ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 2004

[21] MEDEIROS, Júlio – Princípios de Telecomunicações – Teoria e Prática. 1ª ed. São Paulo: Editora Érica, 2006

[22] FERRARI, Antônio – Telecomunicações – Evolução e Revolução. 1ª. ed. São Paulo: Editora Érica, 2006

OBRAS CONSULTADAS

[4] BOYLESTAD, Robert, NASHELSKY, Louis. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 6 ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 1998.

[9] LATHI, B.P. Modern Digital and Analog Communication Sistems. 3 ed. New York: Oxford University Press, 1998.

[10] LATHI, B. P. Sistemas de Comunicação. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1987(2)

[14] SCHWARTZ, Mischa – Transmissão de Informação, Modulação e Ruído. Rio de Janeiro, ed. Guanabara Dois, 1979.(1)

[15] TAUB, H & SCHILLING, D. L. – Príncipes of Communication. McGraw-Hill, 1986.(4)

[17] WELLS, Richard B. Applied Coding and Information Theory for Engineers. 1 ed. New Jersey: Prentice Hall, 1999

[19] ZELENOVSK, Ricardo. PC: Um Guia Prático de Hardware e Interfaceamento. 3ª. ed. Rio de Janeiro, MZ Editora, 2002

Itelogy Partners, Cognyst Consulting LLC, Indo-Brasil United (2002).