1 REVISÃO DA LITERATURA

1.1 Tipos de Sinais

O mundo de hoje está rodeado de sinais. Alguns são necessários, como a voz, e outros são apenas agradáveis, como a música. Geralmente, os sinais são do tipo analógico ou contínuo. Estes sinais variam continuamente em função do tempo (INGLE e PROAKIS, 1998).

Os sinais analógicos são processados em redes elétricas com componentes ativos e passivos. Este tipo de processamento é chamado de processamento analógico. O rádio é um exemplo deste tipo de processamento.

Segundo Ingle e Proakis (1998), para o sinal ser processado com equipamentos microprocessados, ele deve ser convertido para uma forma compatível com os sistemas digitais. Este tipo de sinal convertido é chamado de sinal digital, ou discreto, e é composto por um número finito de valores obtidos em instantes específicos do sinal analógico.

1.2 Teorema da Amostragem

A amostragem consiste na observação periódica ou não de um sinal contínuo. O intervalo entre as amostras do sinal é chamado de período de amostragem e o seu inverso é denominado de freqüência de amostragem.

fs=1Ts                                                           (1.1)

onde fs é a freqüência de amostragem (hertz) e Ts é o período de amostragem (segundos)

Segundo Nyquist, para uma completa representação do sinal amostrado, a freqüência de amostragem deve ser duas vezes superior à máxima freqüência do sinal amostrado. Nesse sentido, a freqüência de Nyquist é definida como a metade da freqüência de amostragem. Em princípio, se o sinal tiver freqüências inferiores à freqüência de Nyquist, o sinal analógico poderá ser reconstruído através das suas amostras. (www.wikipedia.org, 2006).

fs>2⋅fn                                                       (1.2)

onde  fs é a freqüência de amostragem e fn, é a máxima freqüência do sinal amostrado.

A figura 1 mostra o gráfico de uma função seno de 1 KHz, com amplitude de 1V.

Figura 1 – Função seno contínua na freqüência de 1 KHz

Na figura 2, é demonstrada a mesma função, agora discreta, com uma taxa de amostragem de 10 KHz:

Figura 2 – Função seno de 1 KHz com taxa de amostragem de 10KHz

Na figura 3, é demonstrada a reconstrução do sinal da figura 2, por segmentos de retas.

Figura 3 – Reconstrução da função seno com segmentos de reta.

Geralmente, somente uma parte do sinal contínuo é realmente útil para o processamento. Esta parte do sinal gera um número finito de amostras, onde o tempo pode ser representado pelo número da amostra, segundo a relação demonstrada na equação 1.3:

n=fs⋅t                                                         (1.3)

onde n é o número de amostras,  fs, a freqüência de amostragem e t, o tempo.

1.3 Convolução

“In mathematics and, in particular, functional analysis, convolution is a mathematical operator which takes two functions f and g and produces a third function that in a sense represents the amount of overlap between f and a reversed and translated version of g. A convolution is a kind of very general moving average, as one can see by taking one of the functions to be an indicator function of an interval.” (www.wikipedia.org, 2006)

A convolução de duas funções é definida como a integral do produto de uma delas com uma cópia revertida e deslocada da outra. Diversas cópias transladadas e tomadas de trás para frente de uma das funções são ponderadas pelo valor da outra função, e somadas, produzem o resultado. Para funções discretas, a convolução é dada pela seguinte equação:

[f(x)∗g(y)](u)=h(u)=n=−∞∞f(n)⋅g(u−n)                       (1.4)

Em outras palavras, sendo h(u) a convolução de f(x) e g(y), o cálculo de h(u) é o somatório do produto de f(x) por g(y) que satisfaça a condição x + y = u (www.planetmath.org).

1.4 Transformada de Fourier

Em muitas áreas da ciência e da engenharia, a representação de sinais ou funções por somas de senos e co-senos, ou exponenciais complexas, torna-se conveniente para a solução de problemas físicos. A transformada de Fourier é utilizada em processamento de sinais por duas razões. A primeira é porque a transformada de Fourier em sistemas lineares é muito conveniente para determinar a resposta por superposição de senos e co-senos. A segunda é porque ela serve para colocar em evidência algumas propriedades que não estão claras no sinal original (RABINER e SCHAFER, 2000).

Nesse sentido, a transformada de Fourier representa o sinal através de somatórios de senos e co-senos, ou exponenciais complexas, em diversas freqüências.

Segundo Luft (1994), a medida das freqüências contidas no sinal de voz é uma das técnicas mais importantes na análise das características acústicas da fala.

Para o cálculo da transformada de Fourier de sinais contínuos, é utilizada a equação 1.5.

F(w)=−∞∞f(t)⋅e−iwtdt                                            (1.5)

onde w é a freqüência, i é a unidade imaginaria e t é o tempo.

A transformada de Fourier para sinais discretos é dada pela equação 1.6:

X(ejω)=n=−∞∞x(n)⋅e−.jωn                                         (1.6)

onde ω é a freqüência , i é a unidade imaginaria e n é o número da amostra.

Em sinais de análise, com duração de tempo finita, é utilizado o cálculo da Transformada de Fourier Discreta (DFT), dada pela expressão demonstrada na fórmula 1.7:

X(k)=n=1N(x(n)⋅e−j2⋅πN)(n−1).(k−1)                                 (1.7)

onde X(k) é a transformada discreta de Fourier, x(n) as amostras do sinal e N o número de amostras do sinal.

As componentes espectrais obtidas através da DFT estão distribuídas linearmente em intervalos iguais de freqüência (LUFT, 1994).

A transformada inversa de Fourier é dada pela equação:

x(k)=1Nn=1N(X(n)⋅ej2⋅πN)(n−1).(k−1)                                (1.8)

Para k=0, 1, 2,..., N-1

onde N é o número de pontos da DFT, X(n) é a transformada de Fourier de x(n).

Manfra (2002) refere que, se o sinal contiver apenas números reais, a transformada inversa de Fourier se reduz à transformada discreta do co-seno.

Através do teorema da convolução, a transformada de Fourier torna as operações matemáticas de convolução em multiplicações simples (www.wikipedia.org, 2006).

Esta relação é reversível, podendo ser aplicada nos dois sentidos:

z(n)=x(n)∗y(n)↔Z(k)=X(k).Y(k)                            (1.9)

onde Z(k), X(k) e Y(k) são as transformadas de Fourier de z(n), x(n) e y(n), respectivamente.

1.5 Transformada Discreta do Co-seno

A transformada discreta do co-seno (DCT) é similar à transformada discreta de Fourier, porém, só utiliza os números reais (www.wikipedia.org, 2006).

Para o cálculo da DCT, pode ser utilizada a expressão descrita em 1.10:

X(k)=12x0+n=1N−1x(n).cosπN.n.k+12                       (1.10)

Para k=0, 1, 2,..., N-1

onde X(k) é a DCT de x(n) e N é o número de pontos da DCT.

Para a transformada do co-seno descrita acima, a equação da transformada inversa do co-seno é dada pela seguinte expressão:

X(k)=2N.n=0N−1x(n).cosπN.n+12.k                          (1.11)

Para k=0, 1, 2,..., N-1

1.6 Janelamento

Segundo Figueredo (2005), “nas aplicações práticas de processamento de sinais, é necessário trabalhar em frames do sinal, ou seja, segmentar o sinal. Nesse caso, é necessário selecionar uma porção de sinal que possa ser assumida como estacionária”.

Uma janela, na prática, representa a multiplicação do sinal amostrado por uma função, que é chamada de função janela.

Dentro de uma janela suficientemente pequena, em torno de 10ms a 30ms, as variações do espectro de sinais de voz podem ser consideradas praticamente desprezíveis, tornando válida a análise pela Transformada Discreta de Fourier (MANFRA, 2002).

Em janelas retangulares, que são representadas, cada uma, por uma função unitária, são introduzidos artefatos em freqüência devido à segmentação do sinal. Esse fenômeno é denominado leakage.

Esse ruído gerado pela janela retangular é devido à propriedade da convolução da DFT, pois, no domínio do tempo, a janela representa uma multiplicação por uma função, e, como foi visto pela equação 1.8, a transformada resultante da multiplicação é a convolução. Assim, a DFT resultante será dada pela convolução da função sinc (transformada de Fourier da janela quadrada) e a própria transformada do sinal. A convolução com a função sinc produz os artefatos já que possui oscilações de amplitude que se estendem ao infinito.

Portanto, a escolha da janela é importante para determinar uma boa qualidade dos sinais. Neste sentido, existem diversos tipos de janelas utilizadas em processamento de sinais, estando relacionadas a seguir as equações de algumas destas janelas.

- Janela de Blackman:

W(k+1)=0,42−0.5cos2.π.kn−1+0,08.cos4.π.kn−1.           (1.12)

onde k = 0, 1, 2,... n-1

- Janela de Hamming:

W(k+1)=0,54−0.46cos2.π.kn−1                             (1.13)

onde k = 0, 1, 2,... n-1

- Janela de Hanning:

W(k+1)=0,5.1−cos2.π.kn−1                              (1.14)

onde k = 0, 1, 2,... n-1

Na figura 4, estão as representações gráficas destas janelas para amostras de 256 pontos:

Figura 4 – Gráfico das janelas.

Na figura 5, é demonstrada a DFT de uma função seno ideal com freqüência de 2 KHz e amostrada a 8 KHz. Foram utilizados 256 pontos de amostra e os quatro tipos de janelas vistos:

Figura 5 – Gráfico das DFT’s de uma função seno de 2 KHz amostrada a 8 KHz.

No gráfico pode-se verificar que a DFT de um sinal amostrado por uma janela unitária apresenta energia diferente de zero para freqüências distantes da freqüência do sinal original. Para sinais amostrados com as demais janelas, a energia é praticamente nula para freqüências inferiores a 1950 Hz e para freqüências superiores a 2100 Hz.

1.7 Filtros Digitais

Os filtros digitais podem ser caracterizados como FIR (finite impulse response) ou como IIR (infinite impulse response), conforme a resposta a uma entrada impulsiva ter ou não um número finito de elementos nulos (RESTIVO, 1998).

Restivo (1998) refere que os filtros do tipo FIR podem ser implementados discretamente a partir da sua resposta ao impulso, pois têm um número finito de termos.

A equação de diferenças de um filtro FIR é dada por:

y(n)=box(n)+b1x(n−1)+....+bpx(n−p)                     (1.15)

onde p é a ordem do filtro e b os coeficientes do filtro.

Em outras palavras, o filtro FIR é calculado por:

y(n)=i=0Pbi.x(n−i)                                                (1.16)

O filtro do tipo IIR tem como propriedade uma resposta não-nula por tempo infinito (www.wikipedia.org).

Segundo Restivo (1998), os filtros IIR são do tipo recursivo, ou seja, dependem de respostas anteriores.

A equação de diferenças para os filtros IIR é dada por:

y(n)=box(n)+b1x(n−1)+...+bpx(n−p)+a1y(n−1)+...+aqy(n−q)

(1.17)

onde p é a ordem do filtro, q é a ordem do filtro de feedback, a e b são os coeficientes do filtro.

Em outras palavras, os filtros IIR podem ser expressos por:

y(n)=i=0Pbi.x(n−i)+j=0Qaj.y(n−j)                           (1.18)

No domínio da freqüência, a implementação de um filtro do tipo FIR é extremamente simples, pois, como foi visto anteriormente no item 1.4, pelo teorema da convolução, a DFT de uma convolução resulta numa multiplicação das transformadas das funções (equação 1.8), e o filtro FIR pode ser considerado uma convolução do vetor de entrada com a função filtro (equações 1.16 e 1.4). Assim, o filtro FIR no domínio da freqüência pode ser calculado pela multiplicação da DFT de um sinal pela função filtro no domínio freqüência.

1.8 Características do Sinal de Voz

Luft (1994) refere que o processo de fala humana parte do princípio de que o locutor quer transmitir informações ao ouvinte. Esta idéia é convertida pelo cérebro em palavras e frases que são transmitidas ao aparelho fonador. O aparelho fonador produz ondas mecânicas que se propagam até o ouvinte.

Do ponto de vista físico, estas ondas são constantes. Quando captadas pelo ouvinte, o cérebro transforma estes sinais em uma seqüência de segmentos discretos. O menor destes segmentos é denominado fonema.

O processo de formação de voz é produzido pelo aparelho fonador, que é composto de diversos órgãos, conforme a figura 6. O processo de produção de fala envolve três sub-processos: geração do som, articulação e radiação (LUFT, 1994).

Figura 6 – Diagrama esquemático do trato vocal

A variação da pressão de ar nos pulmões produz um fluxo de ar através da glote. Quando as cordas vocais estão tensionadas, a passagem de ar pela glote é periodicamente interrompida, modulando o ar em pulsos. A aproximação destes pulsos é uma onda triangular assimétrica. O envelope espectral desta onda varia de 12 a 18 dB por oitava. O período de oscilação das cordas vocais é chamado de período fundamental.

Figura 7 – Ar saindo dos pulmões passando pela glote e cordas vocais

A parte superior do aparelho fonador, que começa na glote e termina nos lábios, é chamada de trato vocal. A forma do trato vocal é ajustada pelas articulações da língua, maxilar e do véu palatino. A cavidade nasal pode ser acoplada ao trato vocal através do véu platino. O trato vocal apresenta características de transmissão dependentes da posição dos articuladores, cujas freqüências de ressonância são chamadas de “formantes” (PAULA, 2000).

Os sons produzidos pelo aparelho fonador podem ser classificados em vozeados e não-vozeados. Os sons-vozeados são dados quando a passagem de ar pelo trato vocal é de forma continua. Os sons não-vozeados são emitidos quando o trato vocal impõe resistência à passagem de ar.

1.9 Medidas de Tamanho de Sinal de Voz

Um dos parâmetros mais simples de se extrair de um sinal de voz é a medida de energia, que é dada pela equação:

E=−∞∞x(t)2dt                                            (1.19)

Para sinais discretos, pode ser utilizado o cálculo da energia instantânea, ou a energia de uma amostra:

Ei(n)=x(n)2                                                (1.20)

O cálculo da energia pode ser importante para determinar a separação de sons vozeados e não-vozeados. Como parâmetro de comparação de palavras, não é muito representativo, pois a mesma é dependente do locutor e do ambiente (LUFT, 1994).

Figueredo (2005), Ingle e Proakis (2000) referem que o cálculo da energia instantânea pode ser utilizado para determinar os limites de uma palavra.

Para uma maior representatividade do sinal, o cálculo da energia pode ser feito por janelas:

E(j)=Nw(n)x(n)2                                         (1.21)

onde E(j) é a energia da janela e w(n) a função da janela.

Na figura 8, é demonstrado a energia da palavra esquerda, calculada a partir de segmentos, realizados por janelas unitárias de 64 pontos.

Figura 8 – Energia da palavra “esquerda”.

Luft (1994), Ingle e Proakis (2000) referem que outra forma de representar um sinal de voz é a medida de cruzamentos por zero.

Para definir o sinal da função, pode-se usar a seguinte expressão:

U(n)=x(n)x(n)                                                   (1.22)

A partir da equação 1.22, os cruzamentos por zero são detectados quando a seguinte relação for verdadeira:

U(n)≠U(n−1)                                        (1.23)

A análise por cruzamentos por zero, porém, pode ser suscetível ao ruído contido no sinal. Uma boa alternativa para reduzir este fator é fazer um detector de zero com histerese. Para este cálculo, para detectar um cruzamento por zero, é necessário satisfazer as relações 1.23, 1.24 e 1.25:

|x(n)|>h                                                  (1.24)

|x(n−1)|>h                                               (1.25)

onde h é a histerese.

Da mesma forma que para a energia, o número de cruzamentos por zero pode ser calculado por janelas de tempo.

A figura 9 demonstra o número de cruzamentos por zeros do sinal da palavra “esquerda”, calculados em segmentos da palavra contendo um total de 64 pontos por segmentos. Esta segmentação foi feita utilizando janelas retangulares.

Figura 9 – Cruzamentos por zero da palavra “esquerda”.

Segundo Luft (1994), a medida de cruzamentos por zero pode ser usada para estimar de maneira grosseira as propriedades espectrais do sinal. A medida dos cruzamentos pode ser utilizada para avaliar se um som é vozeado ou não, visto que os sons vozeados apresentam a energia concentrada em freqüências abaixo de 3 Khz e os sons não-vozeados apresentam uma grande energia em freqüências superiores.

1.10 Freqüência Mel

Em estudos do sistema auditivo humano, definiu-se uma escala psicoacústica de sensibilidade do ouvido para as diferentes freqüências.

Nesses estudos, concluiu-se que a percepção da freqüência pelo ouvido varia em uma escala logarítmica. A freqüência percebida pelo aparelho auditivo, para cada som captado, foi denominada de freqüência mel, conforme a equação 1.26 (MANFRA, 2002):

fmel=1000⋅ln1+fhz700ln1+1000700                                         (1.26)

onde fHz é a freqüência em hertz e fmel é a freqüência na escala mel.

1.11 Banco de Filtros Mel

Figueiredo (2005) refere que uma alternativa para a análise espectral, em sistemas de reconhecimento de voz, é utilizar a saída de um banco de filtros passa-bandas espaçados linearmente na escala mel. O cálculo de energia contida em cada filtro pode ser utilizado como parâmetro para representação de um sinal de voz.

Na figura 10 estão representados 21 filtros triangulares, com freqüências centrais espaçadas por cem mel, calculados a partir da equação 1.26. A freqüência inferior de corte de cada filtro tem como valor a freqüência central do filtro anterior. O valor da freqüência de corte superior de cada filtro é o mesmo da freqüência central do filtro superior.

Figura 10 - Banco de filtros mel espaçados em cem mel.

1.12 Análise Cepstral

“A análise homomórfica foi desenvolvida como uma forma de desconvoluir dois sinais. A análise homomórfica é considerada útil para o processamento da fala, pois oferece uma metodologia para a separação do sinal de excitação da resposta impulsiva do trato vocal” (PETRY, ZANUZ e BARONE, 2000).

No modelamento matemático para a produção do sinal vocal, tem-se que um frame f(n) do sinal vocal pode ser escrito como o produto da convolução do sinal de excitação u(n) com a resposta impulsiva do trato vocal h(n).

f(n)=u(n)∗h(n)                                              (1.27)

A representação no domínio freqüência desse processo, através da aplicação da transformada de Fourier, transforma a operação de convolução em multiplicação. Aplicando-se a função logarítmica, transforma-se a multiplicação na soma.

log(Ff(n))=log(Fu(n)+log(Fh(n))                  (1.28)

O cepstro, ou coeficientes cepstrais, é definido como sendo a transformada inversa de Fourier do logaritmo da amplitude da transformada de Fourier (LUFT, 1994).

1.13 Coeficientes Mel-Cepstrais

Os coeficientes Mel Cepstrais são uma combinação da análise psicoacústica na escala mel com a análise cepstral (FIGUEREDO, 2005 e LUFT, 1994).

Petry, Zanuz e Barone (2000) referem que, para obtenção dos coeficientes mel-cepstrais (mel-frequency cepstral coefficients - MFCC), deve-se aplicar filtros digitais, espaçados segundo a escala de freqüência psicoacústica mel, no sinal de voz.

Segundo Borges (2001) e Luft (1994), os coeficientes Mel Cepstrais são obtidos a partir de um banco de filtros triangulares espaçados na escala mel, multiplicado pela transformada de Fourier de um segmento do sinal de voz. Após os bancos de filtros, os coeficientes são calculados com a aplicação do logaritmo na saída de banco de filtros e, a seguir, a aplicação da transformada discreta do co-seno inversa.

Manfra (2002) refere que o número de filtros deve ser 32, porém, segundo Luft (1994), o número de filtros pode variar de 5 a 28, sendo amplamente utilizado 28 filtros.

O espaçamento entre filtros deve ser em torno de 100 a 120 mel (MANFRA, 2002, LUFT, 1994 e FIGUEREDO, 2005). Na figura 11, é demonstrado o diagrama de blocos da extração de coeficientes mel de um sinal de voz.

Janelamento

DFT

Banco de Filtros Mel

Log

IDCT

Sinal de voz

MFCC

Figura 11 – Diagrama de blocos da extração dos coeficientes MFCC

Os coeficientes mel cepstrais dão uma idéia de energia ao longo do tempo, dividida em freqüências.

A figura 12 representa o gráfico dos coeficientes mel cepstrais obtidos da palavra “esquerda”, que foi calculada a partir do sinal amostrado, segmentado em 16 janelas do tipo Hamming, e com banco de filtros contendo 21 filtros espaçados em 100 mel.

Figura 12 – Coeficientes MFCC da palavra “esquerda”, com 16 janelas e 21 filtros.