3 COMUNICAÇÃO SERIAL

A atuação no controle do carro foi implementado através da porta serial do microcomputador.

O software implementado envia um caractere pela porta RS232, conforme o comando solicitado, seja o comando oriundo do reconhecimento, seja proveniente dos comandos manuais disponíveis na tela “Teste Serial”.

A seguir, lista-se a função criada no programa MATLAB® para realizar o envio do caractere:

function enviaserial(x,porta)

x=x-1;

y=num2str(x);

%transforma número em caractere

s=serial(porta,'BaudRate',19200,'DataBits',8,'Parity','none','FlowControl','none');

%configura porta serial

try

fopen(s);

%tenta abrir porta

catch

end

try

fwrite(s,y);

%envia caractere

catch

end

fclose(s);

%fecha porta serial

Assim, são enviados pela porta serial os caracteres vinculados aos seus respectivos comandos, como segue:

- Esquerda – caractere “0”;

- Direita – caractere “1”;

- Linha – caractere “2”;

- Frente – caractere “3”;

- Volta – caractere “4”;

- Pára – caractere “5”.

Empregou-se o KIT de desenvolvimento ULBEEE51, que utiliza o processador 89C52, para interpretar o sinal recebido e acionar o controle do carro. O diagrama eletrônico do kit pode ser visto no anexo I.

Abaixo é apresentado o fluxograma do programa elaborado para gerenciar o AT89C52

Caractere da serial=X

X=”0”?

S

N

X=”1”?

S

N

X=”2”?

S

N

X=”3”?

S

N

X=”4”?

S

N

X=”5”?

S

N

Desliga P1_1

Liga P1_3

Liga P1_1

Desliga P1_3

Desliga P1_1

Desliga P1_3

Desliga P1_5

Liga P1_7

Liga P1_5

Desliga P1_7

Desliga P1_5

Desliga P1_7

Figura 44 – Fluxograma do programa do 89C52.

Para o acionamento do controle a partir do ULBEE51, construiu-se uma placa eletrônica, chamada de “placa de interface”. A premissa básica utilizada foi a de que os sinais enviados para o controle do carro deveriam ser feitos através de simples contatos. Dessa maneira, não seria necessário executar alterações no circuito eletrônico do carro.

O atendimento dessas especificações permitiu que a placa de interface fosse elaborada, principalmente, com relés de baixo consumo.

Apresenta-se, na figura 45 o circuito eletrônico da “placa de interface”:

Figura 45 – Circuito eletrônico da placa de interface.

Descreve-se a seguir o programa implementado mediante o qual o AT89C52 interpretasse os caracteres recebidos na porta serial e determinasse a ação eletrônica correspondente para atuação no controle do carro:

#include <at89x52.h>

#include <math.h>

#include "paulmon.h"

#define ON      1

#define OFF     0

#define TaH     0x00

#define TaL     0x00

void main (void)

{

P1=FFH;

while(1)

{

while (RI==0)

{}

if (SBUF==48)

%se o character enviado é igual a “0”

{

P1_1=0; % este pino aciona o comando esquerdo do controle em nível 0

P1_3=1;

}

if (SBUF==49)

%se o character enviado é igual a “1”

{

P1_1=1;

P1_3=0; % este pino aciona o comando direito do controle em nível 0

}

if (SBUF==50)

%se o character enviado é igual a “2”

{

P1_1=1;

P1_3=1;

}

if (SBUF==51)

%se o character enviado é igual a “3”

{

P1_5=0; % este pino aciona o comando para frente do controle em nível 0

P1_7=1;

}

if (SBUF==52)

%se o character enviado é igual a “4”

{

P1_5=1;

P1_7=0; % este pino aciona o comando para ré do controle em nível 0

}

if (SBUF==53)

%se o character enviado é igual a “5”

{

P1_5=1;

P1_7=1;

}

RI=0;

}

}

Na figura 46 é demonstrado o fluxograma geral do projeto após a implantação da interface demonstrada neste capitulo.

Locutor

Captação

de áudio

Processamento

Controle

Interface

(8051/Relé)

Carro

Figura 46 – Fluxograma geral do projeto.