CONCLUSÃO

Este trabalho trata do desenvolvimento de um programa que permite o acionamento de circuitos eletrônicos através de comandos de voz. O programa, cuja proposta foi o reconhecimento dos comandos com dependência do locutor, foi utilizado para controlar um carro miniatura provido de controle remoto.

Os comandos utilizados para atuar sobre o carro foram as palavras “esquerda”, “direita”, “frente”, “linha”, “volta” e “pára”.

O reconhecimento dos comandos baseou-se na comparação da palavra de cada comando com padrões previamente gravados, relativamente ao comando considerado. O número de padrões gravados podem variar de 2 a 10 por palavra, limites que foram escolhidos arbitrariamente.

A comparação entre os padrões e as amostras foram feitos através de correlações.

O primeiro algoritmo testado foi a comparação dos padrões com as amostras pelo método da energia. Este método apresentou fracos índices de reconhecimento inferiores a 40% para as palavras “esquerda”, “frente” e “pára”.

Em um segundo teste, aplicou-se os parâmetros de cruzamentos por zero. Os índices de reconhecimento, para este tipo de algoritmo, também se revelaram inferiores a 40%, porém,  dessa vez, para as palavras “esquerda”, “frente” e “linha”.

Por último, elaborou-se um programa de reconhecimento de comandos de voz baseado nos coeficientes Mel-Cepstrais, que foi o programa final deste trabalho.

A taxa de reconhecimento obtido para palavras capturadas, pronunciadas pelo mesmo locutor que gerou os padrões, apresentou um índice satisfatório. Nos testes realizados, a média de reconhecimento para os locutores ficou acima de 90%, em vista de que, nesses testes de “performance”, o locutor pronunciava as amostras sem saber as palavras que foram reconhecidas (o teste apresenta o resultado com palavras previamente gravadas).

Na tela de reconhecimento, na qual o locutor tem o retorno do comando reconhecido, o índice de reconhecimento pode aumentar, devido a readaptação do locutor em fazer com que a pronúncia de cada palavra se aproxime, tanto quanto possível, dos padrões anteriormente gravados. Nessa readaptação, enquadram-se a altura do volume da pronúncia, a distância que o locutor fala ao microfone, as tonalidades das silabas da palavra, entre outras características que influenciam no reconhecimento.

O tempo de processamento para o reconhecimento de um comando foi considerado adequado. Este tempo foi estimado em um valor inferior a 0,15s (considerando as atualizações de tela).  Esta estimativa foi verificada nos testes de “autoajuste” e “ performance”, os quais processam os sinais dos 60 padrões para a obtenção dos seus MFCC em aproximadamente seis segundos. No processo do teste de “ performance”, considerou-se desprezível o tempo para as comparações das 300 amostras com os padrões.

Nos testes realizados entre os padrões gerados por um locutor e as amostras capturadas de locutores diferentes, ficou clara a dependência do locutor neste tipo de reconhecimento. Esses tipos de testes apresentaram índices de reconhecimento inferiores a 50%.

Uma das características do software elaborado foi a fixação de 2 segundos como tempo de aquisição, para a gravação de uma amostra. Esse tempo determinou que o locutor tivesse de esperar o fim da gravação de uma palavra para falar um novo comando. Concluiu-se que esse tempo ficou inadequado para o controle eletrônico do dispositivo proposto (a direção de um carro). Sugere-se, portanto, como possível melhoria para um próximo estudo, a implementação de um algoritmo que monitore a placa de áudio e detecte o início da pronúncia de cada palavra, iniciando o armazenamento desta até se completar o maior tempo que se estimou necessário para a pronúncia de qualquer das palavras escolhidas, ou seja, 0,512 segundos.

O programa apresentou certa vulnerabilidade em relação aos ruídos inerentes ao ambiente, os inseridos pela placa de aquisição de áudio e os gerados pelo microfone utilizado. Como melhoria, poderia ser estudada a realização de filtros digitais nos sinais amostrados, antes de processar os cálculos utilizados para o reconhecimento do comando.