2 IMPLEMENTAÇÃO NO MATLAB®

Empregou-se o programa Matlab® para implementar o software de reconhecimento de voz. A opção pelo programa foi devido à facilidade de obtenção de gráficos dos sinais. Outro aspecto considerado foi que o programa tem algumas funções prontas, como o algoritmo de DFT, IDCT, aquisição de áudio, entre outras.

No desenvolvimento do trabalho, foram testadas três técnicas de reconhecimento de voz. A primeira foi à técnica de cruzamentos por zeros do sinal de áudio.  Como segunda forma de reconhecimento, foi utilizado o método de comparação da energia contida no sinal de áudio. Por último, foi implementado um programa baseado nos coeficientes mel-cepstrais.

2.1 Definições Preliminares

2.1.1 Conjunto de Palavras

A primeira escolha foi o conjunto de palavras a ser reconhecido. As palavras escolhidas para o comando do carro foram:

- Esquerda - virar rodas dianteiras do carro para esquerda;

- Direita - virar rodas dianteiras do carro para direita;

- Linha - alinhar as rodas dianteiras do carro;

- Frente – acionar o motor do carro para que ele ande para frente;

- Volta – acionar o motor do carro para que ele ande para trás;

- Pára – desligar o motor do carro;

2.1.2 Aquisição de Áudio

Para a aquisição das palavras, utilizou-se a função do programa Matlab® WAVRECORD. Esta função tem como argumento o número de amostras da aquisição, a freqüência de amostragem, o número de canais da placa e o número de bits. Foi utilizada a amostragem em um canal, que é a opção padrão da função. O número de bits utilizado foi 16, também padrão. A freqüência de amostragem escolhida foi de 8KHz, pois as principais freqüências da voz estão abaixo de 4Khz.

Determinou-se o tempo de 2 segundos para a aquisição. Portanto, conforme a equação 1.3, o parâmetro de número de amostras foi ajustado em 16000.

Expõe-se, abaixo, o trecho do código do programa de aquisição escrito no programa Matlab®.

y=waverecord(16000,8000);

2.1.3 Padrões

Para os testes iniciais, foi realizada a aquisição de sessenta palavras, sendo repetida por dez vezes cada uma das seis palavras escolhidas. Estas palavras foram chamadas de palavras padrões.

Após, foram armazenadas cinqüenta amostras de cada uma das palavras, chamadas de palavras amostradas. As dez primeiras amostras de cada palavra foram gravadas juntamente com as palavras padrões, e as outras, em dias e horários aleatórios.

2.2 Pré-tratamento do Sinal

O primeiro passo para o reconhecimento de voz, consistiu na elaboração de um sistema de pré-tratamento do sinal para padronizar o sinal de áudio. Essa padronização se resumiu em eliminar o nível DC e normalizar a amplitude do sinal de áudio.

2.2.1 Eliminação do Nível DC

O digitalizador de áudio, no caso a placa de som on-board do Notebook HP Pavilion 5178US, tem como característica adicionar um sinal contínuo ao sinal de áudio, conhecido como nível DC. Para extrair parâmetros confiáveis do sinal de áudio, primeiramente, foi necessário eliminar este parâmetro. Este pode ser expresso conforme a equação 2.1:

Ndc=x(n)N                                             (2.1)

onde o Ndc é o nível DC, x(n) é o sinal amostrado e N, o número de amostras.

Na figura 13, está demonstrado o gráfico de um sinal de voz capturado pela placa de som a uma freqüência de 8 KHz, com duração de 2 segundos. A escala de tempo do gráfico foi alterada para 0.5 segundos com o intuito de melhor visualização do gráfico.

Figura 13 – Palavra “direita”, com nível DC de 0.0152V e escala de tempo de 0,5s.

Para retirar o nível DC do sinal, foi utilizada a expressão:

xsndc(n)=x(n)−Ndc                                         (2.2)

onde xsndc é o sinal sem nível DC e Ndc é o nível DC do sinal x(n).

A figura 14 representa o sinal de áudio (figura 13) sem o nível DC.

Figura 14 – Palavra “direita” sem o nível DC e escala de tempo de 0,5s para visualização.

A seguir, está o código de programa de eliminação do nível DC, utilizado no programa MATLAB®, baseado na equação 2.2 e 2.1, para sinais capturados a 8 KHz, durante 2 segundos:

soma=sum(y); %soma todos valores do sinal

Ndc=soma/16000; %Divide por 16000 que é o valor de n

Ysdc=y-ndc; %Subtrai o valor do nível DC do sinal original

A seguir, está o diagrama de blocos para a eliminação do nível DC:

Amostra 2 seg. 16000 amostras

Soma amostras

Nível DC

Sinal de voz

Dividir por 16000

Figura 15 – Diagrama de blocos da remoção do Nível DC.

-2.2.2 Normalização do Sinal

A amplitude máxima do sinal amostrado varia de acordo com o ganho do microfone utilizado, a distância da boca do locutor ao microfone, o ganho da placa de áudio, entre outros aspectos.

Para padronizar o sinal, foi preciso normalizar o sinal de áudio, tornando a amplitude máxima dos sinais amostrados em 1 V. A representação matemática da normalização pode ser verificada através da equação 2.3.

xnorm(n)=xsndc(n)maxxsndc(n)                                        (2.3)

onde xnorm é o sinal amostrado normalizado, xsndc o sinal sem nível DC

Está apresentado, a seguir, o código criado no MATLAB® para normalizar o sinal amostrado, conforme a equação 2.3:

[Vmax,p]=max(Ysdc);

Yn=Ysdc./Vmax;

A figura 16 é uma representação do sinal da palavra “direita” normalizado para tensão máxima de 1V.

Figura 16 – Palavra “direita” normalizada e escala de tempo de 0,5s para visualização

2.2.3 Determinação da Parte Útil do Sinal

Para comparar os sinais de áudio, foi necessário determinar a parte útil do sinal. Em um primeiro momento, foram analisados os gráficos das palavras para determinar o tempo necessário para pronunciar cada palavra.

Os gráficos obtidos, das pronúncias das seis palavras, que serão utilizados no programa, são apresentados na figura 17.

Figura 17 – Gráfico das seis palavras.

Pelos gráficos, pode-se determinar que 0,5 segundo é um tempo suficiente para a pronúncia de cada uma das palavras. Este será aproximadamente o tamanho útil da palavra.

Como visto anteriormente, a freqüência de amostragem utilizada é a de 8 KHz. Portanto, estipulou-se que o sinal analisado deveria conter 4096 amostras, ou 0,512 segundos.

Durante todos os testes, não foi feito o alinhamento no tempo dos sinais. Isto determinou uma limitação dos programas de reconhecimento, fazendo com que as amostras tivessem de ser pronunciadas na mesma velocidade com que foram gravados os padrões.

2.2.3.1 Determinação do Limite Esquerdo da Palavra

Conforme sugerido por Figueredo (2005), Ingle e Proakis (2000), foi utilizada a medida de energia para determinar o limite esquerdo da palavra. Para o uso deste método, utilizou-se o cálculo da energia para 3 amostras consecutivas. Assim, a energia foi calculada a cada três amostras da esquerda para a direita, até que o resultado fosse superior a 10% da energia instantânea máxima do sinal.

Eis o código para determinação do limite esquerdo da palavra:

Vm=máx(Yn); %Vm é o valor máximo da amostra

for i=3:16000

Y2(i)=Yn(i)^2+Yn(i-1)^2+Yn(i-2)^2;

if Y2(i)>Vm Break

end

Ie=i-4; %para manter os 3 pontos que determinaram o limite

X>Vm?

I=0

X=sinal(I)+sinal(I+1)+sinal(I+2)

Captura do sinal

Vm = Maior valor

I=I+1

I = Limite esquerdo

S

N

Fim

Inicio

Figura 18 – Fluxograma para determinar o limite esquerdo da palavra.

O limite direito da palavra foi estipulado como sendo a soma do limite esquerdo com 4096 amostras, determinando 0,512 segundos de parte útil do sinal amostrado.

A figura 19 mostra os gráficos das seis palavras, após o cálculo da parte útil do sinal amostrado.

Figura 19 – gráficos das partes úteis das seis palavras.

Na figura 20 é demonstrado o diagrama de blocos da aquisição e do pré-tratamento do sinal de áudio para efetuar a execução de um programa de reconhecimento de voz:

Aquisição

Remoção de nível DC

Determinação do limite esquerdo da palavra

Normalização

Determinação da parte útil da palavra

Figura 20 – Diagrama de blocos do pré-tratamento do sinal

2.3 Parâmetros de Energia

Em um primeiro teste, foram extraídos os valores de energia dos sinais.

Para o cálculo da energia, utilizou-se um janelamento retangular de 64 amostras. A seguir, mostra-se o código elaborado no Matlab®, com base na equação 1.21, para extrair os parâmetros de energia nas janelas:

for i=1:64

power(i)=0;

for j=1:64

power(i)=power(i)+Yutil(j+64*(i-1))^2;

end

end

Na figura 21 é apresentado o diagrama de blocos da extração da energia para janelas de 64 amostras.

Janelamento retangular de

64 amostras

Cálculo da energia das janelas

Figura 21 – Diagrama de blocos da extração de parâmetros.

2.3.1 Comparação dos Parâmetros

Para a comparação dos vetores de energia, foram utilizadas algumas funções matemáticas que estão descritas a seguir:

2.3.1.1 Média

A média de um vetor é dada pelo somatório dos pontos do vetor dividido pelo número total de pontos (NETO, 2002):

x=x(n)N                                                        (2.4)

onde x é  a media e N é o número pontos do vetor

2.3.1.2 Desvio Padrão

É um conceito estatístico que está vinculado à distribuição de amostras de acordo com uma curva Gaussiana.

O desvio padrão é uma medida do grau de dispersão dos valores em relação ao valor médio (NETO, 2002).

σ=n=1NX(n)−x2n                                           (2.5)

ondexé a média, n é o número de pontos do vetor e σ é o desvio padrão

2.3.1.3 Correlação

A correlação é uma ferramenta matemática utilizada para determinar o quanto um vetor é parecido com outro. A fórmula da correlação é dada a seguir (NETO, 2002):

ρx.y=n=1Nx(n)−x−y(n)−yn×σx×σy                               (2.6)

ondeρx.yé a correlação dos vetores x e y, σx o desvio padrão de x e σyo desvio de y

Os valores de correlação podem variar de -1 a 1. Quanto maior o módulo da correlação, maior é a semelhança entre os vetores.

2.3.1.4 Algoritmo de Correlação

Para a realização de correlações foi implementado o seguinte código no MATLAB®.

soma1=sum(vetor1);

soma2=sum(vetor2);

(total,y)=size(vetor1);

med1=soma1/total;

med2=soma2/total;

soma1=0;

soma2=0;

for i=1:total

soma1=soma1+vetor1(i)^2;

soma2=soma2+vetor2(i)^2;

end

covar1=0

dp1=(soma1/total)^0.5;

dp2=(soma2/total)^0.5;

for i=1:total

covar1= covar1 +(soma1-med1)*(soma2-med2)/(dp1*dp2);

end

correl=covar1/total;

2.3.2 Resultados da Comparação por Energia

A comparação das amostras com os padrões foi realizada mediante a utilização do código de correlação citado.

Para cada palavra amostrada, foi calculada a correlação entre a amostra e cada um dos padrões previamente armazenados, totalizando um número de 60 correlações realizadas para determinar o reconhecimento de cada palavra amostrada.

O reconhecimento é indicado pelo padrão que tem o maior valor de correlação com a palavra amostrada, dentre os 60 padrões.

Na figura 22 faz-se a representação em blocos de um sistema de reconhecimento de voz através dos parâmetros de energia.

Resultados

Aquisição e Pré-tratamento

Correlação das amostras com os padrões

Determinação da parte útil

Parâmetros energia

Figura 22 – Diagrama de blocos do reconhecimento por energia.

Na figura 23, são mostrados os gráficos dos percentuais de reconhecimento obtidos de cada grupo de palavras amostradas:

Figura 23 – Gráficos de percentuais de reconhecimento por energia.

A tabela do anexo II detalha o reconhecimento das amostras, palavra por palavra,  utilizando o método de comparação por energia, cujo resultado está expresso no gráfico da figura 23, Pode-se observar, neste gráfico, que o índice de reconhecimento das palavras “esquerda”, “frente” e “pára” foi inferior a 40%. Considerando-se estes resultados, concluiu-se que a energia não é um parâmetro adequado para o reconhecimento dos comandos de voz escolhidos.

2.4 Cruzamentos por Zero

Para o cálculo do número de cruzamentos por zero, utilizou-se o mesmo pré-tratamento do sinal e o mesmo algoritmo para determinação da parte útil do sinal.

Utilizou-se um janelamento retangular de 64 pontos. A seguir, está descrito o código elaborado no Matlab® para extrair os parâmetros:

for k=1:64

sa=1;

C=0;

for i=1:64

Y2(i)=Yutil(i+64*(k-1));

if abs(Y2(i))>(0.1)

s=Y2(i)/abs(Y2(i));

if sa~=s

C=C+1;

end

sa=s;

end

end

zero(k)=C;

end

Na figura 24 é apresentado o diagrama de blocos da extração dos cruzamentos por zero para janelas de 64 amostras.

Janelamento retangular de

64 amostras

Cálculo dos cruzamentos por zero das janelas

Figura 24 – Diagrama de blocos da extração de parâmetros.

2.4.1 Comparação dos Parâmetros de Cruzamentos por Zero

Para a comparação dos vetores de cruzamentos por zero também foi utilizada a função matemática da correlação. Assim, foram comparadas as 300 palavras da amostra com os 60 padrões. Cada palavra foi comparada com todos os padrões, totalizando um número de 60 correlações realizadas para determinar o reconhecimento de cada palavra.

O diagrama de blocos de um processo de reconhecimento de voz pelo número de cruzamentos por zeros é exposto na figura 25.

Parâmetros da soma de cruzamentos por zero

Resultados

Aquisição e Pré-tratamento

Correlação das amostras com os padrões

Determinação da parte útil do sinal

Figura 25 – Diagrama de blocos do reconhecimento por cruzamentos por zero.

2.4.2 Resultados da Comparação dos Cruzamentos por Zero

Para a comparação dos vetores de cruzamentos por zero, foi utilizada a função matemática da correlação.

Na figura 26, são mostrados os gráficos dos percentuais de reconhecimento obtidos de cada grupo de palavras amostradas.

A tabela do anexo III detalha o reconhecimento das amostras, palavra por palavra, cujo resultado está expresso no gráfico da figura 26, Assim como para as palavras “esquerda”, “frente” e “pára”, em relação aos parâmetros de energia, concluiu-se que o método de reconhecimento por cruzamentos por zero não é significativo, visto que os percentuais de acerto para as palavras “esquerda”, “frente” e “linha”, ficaram abaixo de 40%.

Figura 26 – Gráficos de percentuais de reconhecimento por cruzamentos por zero.

2.4 Programa Final

O programa final foi elaborado com o mesmo tipo de pré-tratamento de sinal. Assim, os padrões foram comparados com as amostras também por correlação.

Os parâmetros escolhidos para serem extraídos das palavras para ser feita a comparação são os coeficientes Mel Cepstrais. Para o reconhecimento, com a utilização destes parâmetros, o programa final necessita de duas amostras de cada palavra padrão, porém, com  a  possibilidade  de  inserção  de  até  dez  vezes  cada  palavra. O software verifica automaticamente a quantidade de padrões gravados. O mínimo e o máximo de amostras a serem empregadas, de duas e dez, foram fixados aleatoriamente.

Telas gráficas também foram implementadas para utilização do aplicativo.

2.4.1 Extração dos Coeficientes Mel Cepstrais

A partir da parte útil do sinal, foi elaborado um algoritmo para extração dos coeficientes Mel Cepstrais.

Utilizou-se, para o cálculo dos coeficientes, uma janela de 32ms (256 amostras), o que ficou próximo ao sugerido por Manfra (2002), conforme referido no subtítulo 1.6. Assim, e também considerando a parte útil do sinal, constituída de 4096 amostras, dividiu-se esta parte útil em 16 janelas.

2.4.1.1 Cálculo do Banco de Filtros

O espaçamento entre filtros utilizados foi de 100 mel, conforme sugerido na bibliografia (MANFRA, 2002, LUFT, 1994 e FIGUEREDO, 2005).

Com este espaçamento, e com a freqüência de análise do sinal limitada em 4 KHz, conforme descrito no subtítulo 2.1.2, determinou-se o número de filtros em 21, que foi calculado utilizando a equação 1.26.

Os coeficientes de cada filtro foram determinados pela equação do ganho do filtro em função do número da amostra. Os coeficientes multiplicados pela FFT de uma janela   determinam assim um filtro do tipo FIR.

As figuras 27, 28, 29 e 30 mostram os 21 filtros realizados na escala de freqüência mel.

Figura 27 – Banco de filtros (1-6).

Figura 28 – Banco de filtros (6-11).

Figura 29 – Banco de filtros (10-16).

Figura 30 – Banco de filtros (15-21).

O código fonte para determinar a matriz do banco de filtros é o seguinte:

stepf=4000/128;

nfft=128;

for i=1:21

freqmel=100*i;

corteinf=100*(i-1);

cortesup=100*(i+1);

freq=700*(exp(freqmel/1127.01)-1);

fcin=700*(exp(corteinf/1127.01)-1);

fcou=700*(exp(cortesup/1127.01)-1);

ni=round(fcin/stepf);

no=round(fcou/stepf);

nf=round(freq/stepf);

if ni==0

ni=1;

end

for j=1:ni

ffiltrada(j)=0;

end

for j=ni:nf

if j==(nfft+1)

break;

end

ffiltrada(j)=0;

if nf~=ni

ffiltrada(j)=(j-ni)/(nf-ni);

end

end

for j=nf:no

if j==(nfft+1)

break;

end

ffiltrada(j)=1-((j-nf)/(no-nf));

end

for j=no:nfft

if j==(nfft+1)

break;

end

ffiltrada(j)=0;

end

for j=1:nfft

bancodefiltro=ffiltrada(j);

end

end

2.4.1.2 Algoritmo dos Coeficientes MFCC

Os coeficientes Mel-Cepstrais foram calculados conforme descrito no capitulo anterior. Como o cálculo foi baseado em 16 janelas (pois 256*16 = 4096) e 21 filtros, os coeficientes MFCC passam a ser uma matriz de 16 x21:

Janelamento (256 pontos)

DFT

Banco de Filtros Mel

(21 filtros, 100 mel)

Log

IDCT

Sinal de voz

MFCC

(16x21)

Figura 31 – Diagrama de blocos do cálculo dos MFCC

O código para implementar o cálculo dos MFCC está listado abaixo:

Yutil(1:4096)=Yn(Ie:Id);

mfcc(16,21)=0;

for xfft=1:16

ini=(xfft-1)*256+1;

y1=Yutil(ini:(ini+255)).*hamming;

fparameltemp=abs(fft(y1));

fparamel(1:128)=fparameltemp(129:256);

for u=1:21

for j=1:128

cmelv(j)=fparamel(j)*bancodefiltro(u,j);

end

eqparaidct(u)=log(sum(cmelv));

end

resuldct=idct(eqparaidct);

for u=1:21

mfcc(xfft,u)=abs(resuldct(u));

end

end

2.4.2 Comparação dos Padrões com as Amostras

Para a comparação dos resultados, também foi utilizada a ferramenta da correlação, porém, ela foi adaptada para uma Matriz de duas dimensões.

Segundo Manfra (2002), para comparação de palavras, não se utiliza todos os filtros do banco de filtros mel. Os mais utilizados são os filtros de 800 mel, 1200 mel, 1400 mel e 1600 mel. Porém, Luft (94) refere que todos os filtros podem ser utilizados.

Para otimizar o tempo de resposta e refinar a precisão do software, implementou-se a função denominada “autoajuste” no software, através da qual se determina quais os filtros e janelas do sinal serão considerados para comparação.

2.4.3 Função “autoajuste”

A função “autoajuste” consiste na realização de testes de correlação entre os próprios padrões armazenados. Utiliza-se, em cada comparação, apenas uma parte do sinal amostrado, de 32ms, contida em uma das janelas, seguindo o padrão referido no subtítulo 2.4.1, de forma que sempre se tome uma janela diferente. Ao final de dezesseis testes, abrangendo a totalidade das janelas, verifica-se em quais delas houve o maior percentual de acertos para cada palavra. Estas janelas são consideradas “ativas” para as futuras  comparações entre os padrões e as amostras.

Na figura 32, são mostrados os coeficientes MFCC (azul) que são considerados no primeiro teste para a realização da comparação entre os padrões. Na figura 33, em azul, estão marcados os coeficientes do segundo teste. Este procedimento é feito até o décimo sexto teste, utilizando-se em cada teste uma das janelas “ativas”.

Figura 32 – Coeficientes que são usados no primeiro teste

Figura 33 – Coeficientes que são usados no segundo teste

Além das seis janelas, que obtém o melhor índice de cada palavra (ou menos, se duas palavras obtiverem maiores índices de acertos na mesma janela), são adicionadas as janelas de maior acerto geral, até que se complete um total de oito janelas ativas.

Adota-se o mesmo procedimento para os filtros, realizando-se mais vinte e um testes, tomando-se um filtro diferente em cada vez. Afora os seis filtros com maiores acertos de cada palavra, individualmente, são considerados ativos aqueles com maior acerto geral, até um total de 14 filtros.

Nas figuras 34 e 35 são demonstrados os coeficientes utilizados nos testes dezessete e dezoito, respectivamente:

Figura 34 – Coeficientes que são usados no décimo sexto teste

Figura 35 – Coeficientes que são usados no décimo sexto teste

Com esta função, o tempo de resposta do sistema torna-se menor, pois é reduzido o número de FFT’s e IDCT’s necessárias para o cálculo dos coeficientes MFCC.

Além de otimizar o tempo de resposta, o sistema distribui de forma mais homogênea o índice de acertos das palavras.

A figura 36 mostra um exemplo do resultado do teste de ajuste automático:

Figura 36 – Resultados do teste de ajuste automático

A coluna “Ativo?” informa, para cada um dos filtros e janelas (FFT’s), se ficaram ativos, ou não, após o teste de ajuste automático.

O sistema comportou-se de modo particular para cada usuário, consoante se verificou durante a realização dos testes, levando à inferência de que ele considera as particularidades de voz dos locutores, adequando-se, portanto, automaticamente às características do usuário.

2.4.4 Telas do Programa

Para a utilização do software, foram produzidas diversas telas gráficas, que serão demonstradas a seguir.

2.4.4.1 Menu Principal

A figura 37 apresenta a tela principal do programa.

Figura 37 – Menu Principal

Expõe-se, abaixo, uma breve descrição dos botões e indicações constantes da tela principal:

- Botão Usuário – Entra no menu de troca de usuário, o usuário carregado é mostrado no campo do texto 2;

- Botão Serial – Entra no menu de seleção da porta serial, a porta carregada é mostrada no campo do texto 3;

- Botão Reconhecimento – Entra na tela de reconhecimento. Para entrar neste menu, é necessário que a porta serial esteja escolhida, bem como que o usuário esteja carregado;

- Botão Menu Wav – Tela utilizada para gravar os padrões e as amostras de palavras utilizadas no teste de performance. Para entrar neste menu é necessário ter o usuário selecionado;

- Botão Ajustes – Menu utilizado para acesso à função “autoajuste”. Neste menu é possível alterar as FFT’s “ativas” e os filtros “ativos”. Para entrar neste menu, é necessário ter o usuário carregado;

- Botão Performance - Menu onde é possível gerar relatórios a partir das amostras pré-gravadas. Para entrar neste menu, é necessário ter o usuário selecionado;

- Botão Teste Serial – Entra no menu de teste de serial. Nesta tela, os comandos são enviados ao carro através do teclado. Para entrar neste menu, é necessário ter a porta serial selecionada;

- Texto 1 – Mostra o “status” do andamento do software.

2.4.4.2 Tela Usuário

Na figura 38, é mostrada a tela de carregamento do usuário:

Figura 38 – Menu Usuário

A seguir, a descrição dos campos do Menu Usuário:

- Campo em branco – Campo para digitar o usuário que se deseja carregar ou que se irá criar;

- Botão Carregar – Botão para carregar o usuário descrito no campo;

- Botão Novo – Botão para criar o novo usuário, conforme digitado;

Para cada usuário novo, será criado um arquivo com extensão “usr” e um diretório com o mesmo caminho do usuário. Neste diretório serão gravados os arquivos “wav” e os arquivos de configuração e ajustes.

2.4.4.3 Menu Serial

Na figura 39, está exposto o menu da porta serial.

Figura 39 – Menu Serial

Os campos do menu serial são descritos a seguir:

- Serial – Campo para escolha da porta serial (COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6);

- Botão OK – Confirma a escolha da porta.

2.4.4.4 Menu Reconhecimento

É a tela utilizada para o reconhecimento das palavras (figura 40). Cada palavra reconhecida tem o comando correspondente enviado pela porta serial selecionada.

Figura 40 – Menu Reconhecimento

Os campos da tela de reconhecimento são descritos abaixo:

- Status – Mostra o andamento do reconhecimento;

- Reconhecido – Mostra a última palavra que o programa reconheceu;

- Ultimo comando – Mostra o último reconhecimento válido;

- Botão Iniciar – Inicia o “loop” de reconhecimento;

- Botão parar – Sai do “loop” de reconhecimento;

2.4.4.5 Menu Wav

É a tela utilizada para a gravação dos padrões e as amostras das palavras para a realização do teste de  performance. A tela Wav é mostrada na figura 41.

Figura 41 – Menu Wav

Os campos da tela são descritos abaixo:

- Gravar (próximo a todos os padrões) – Grava todos os padrões em seqüência, mostrando no campo status a palavra que está sendo gravada. O tempo para gravação de cada palavra é de dois segundos;

- Ouvir (próximo a todos os padrões) – Reproduz todos os padrões em seqüência, mostrando no campo status a palavra que está sendo reproduzida;

- Deletar (próximo a todos os padrões) – Apaga todos os padrões após a confirmação;

- Padrões – Seleciona a palavra que se deseja gravar;

- Índice Padrões – Seleciona o número do padrão que se deseja gravar daquela palavra;

- Gravar (abaixo do campo de seleção dos padrões) – Grava o padrão selecionado pelo campo padrões e índice dos padrões;

- Ouvir (abaixo do campo de seleção dos padrões) – Reproduz o padrão selecionado pelo campo padrões e índice dos padrões;

- Deletar (abaixo do campo de seleção dos padrões) – Apaga o padrão selecionado pelo campo padrões e índice dos padrões;

- Gravar (próximo a todas as amostras) – Grava todas as amostras em seqüência, mostrando no campo status a palavra que está sendo gravada. O tempo para gravação de cada palavra é de dois segundos;

- Ouvir (próximo a todas as amostras) – Reproduz todas as amostras em seqüência, mostrando no campo status a palavra que está sendo reproduzida;

- Deletar (próximo a todas as amostras) – Apaga todas as amostras após a confirmação;

- Amostras – Seleciona a palavra que se deseja gravar;

- Índice Amostra – Seleciona o número da amostra que se deseja gravar daquela palavra;

- Gravar (abaixo do campo de seleção das amostras) – Grava a amostra selecionada pelo campo amostra e índice das amostras;

- Ouvir (abaixo do campo de seleção das amostras) – Reproduz a amostra selecionada pelo campo amostra e índice das amostras;

- Deletar (abaixo do campo de seleção das amostras) – Apaga a amostra selecionada pelo campo amostras e índice das amostras;

2.4.4.6 Tela Ajustes

A tela de ajustes (Figura 42) é destinada à realização do ajuste automático ou ajuste manual das FFT’s e filtros ativos.

Figura 42 – Tela de Ajustes.

- Botões Set – Ativam as FFT’s ou filtros correspondentes;

- Botões Reset – Desativam as FFT’s ou filtros correspondentes;

- Botão autoajuste – realiza o teste de ajuste automático;

- Resultado geral – indica o resultado geral em cada teste realizado;

- Resultados das palavras – indicam os resultados para cada palavra em cada teste realizado;

- Ativo? – indica se a FFT ou filtro está ativo.

2.4.4.7 Tela Performance

É a tela utilizada para realizar o teste de performance. Nesta tela, o programa faz a comparação das amostras gravadas e gera um relatório dos acertos. A figura 43 mostra a tela de performance.

Figura 43 – Menu Performance.

Os campos do Menu Performance são descritos abaixo:

- Performance – Realiza o teste de performance;

- Campos das amostras – Exibem a lista de reconhecimento das palavras. Demonstram o reconhecimento para cada palavra amostrada individualmente. Abaixo de cada lista, é demonstrado o percentual de acertos para cada tipo de palavra amostrada;

- Resultado Geral – Exibe o percentual de acertos de todas as palavras.